Monokulární termokamera ARC PRO

Návod k obsluze

V1.0.1

# Předmluva

Obecné

Tato příručka vás seznámí s funkcemi a obsluhou monokulární termokamery (dále jen „kamera“). Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte příručku a uschovejte si ji pro budoucí použití.

Bezpečnostní pokyny

V příručce se mohou objevit následující signální slova.

| Signální slova | Význam |
| --- | --- |
|  | Označuje možnost závažného nebezpečí, které, pokud by mu nebylo zamezeno, může mít za následek smrt nebo vážné zranění. |
|  | Označuje možnost středně nebo málo závažného nebezpečí, které, pokud by mu nebylo zamezeno, může mít za následek lehké nebo nepříliš závažné zranění. |
|  | Označuje možné riziko, které, pokud by mu nebylo zamezeno, může mít za následek škodu na majetku, ztrátu dat, snížení výkonu nebo neočekávané výsledky. |
|  | Elektrostaticky citlivá zařízení. Označuje zařízení, které je citlivé na elektrostatický výboj. |
|  | Označuje nebezpečné vysoké napětí. Dávejte pozor, abyste nepřišli do styku s elektrickým proudem. |
|  | Označuje nebezpečí laserového záření. Dávejte pozor na to, abyste nebyli vystaveni laserovému paprsku. |
|  | Uvádí metody, které vám pomohou vyřešit problém nebo vám ušetří čas. |
|  | Poskytuje dodatečné informace formou doplnění textu. |

Historie revizí

| Verze | Obsah revize | Doba vydání |
| --- | --- | --- |
| V1.0.1 | Aktualizováno pravopis LRF. | Říjen 2024 |
| V1.0.0 | První vydání. | Srpen 2024 |

Oznámení o ochraně osobních údajů

Jako uživatel zařízení nebo správce údajů můžete shromažďovat osobní údaje jiných osob, například jejich obličej, otisky prstů a registrační značku. Musíte dodržovat místní zákony a předpisy na ochranu soukromí, abyste chránili oprávněná práva a zájmy jiných osob, a to zavedením opatření, která mimo jiné zahrnují: Zajištění jasné a viditelné identifikace, která lidi informuje o existenci sledované oblasti a poskytuje jim potřebné kontaktní informace.

O této příručce

●	Tato příručka je určena pouze pro referenční účely. Mezi příručkou a výrobkem se mohou vyskytnout drobné rozdíly.

●	Neručíme za škody vzniklé v důsledku používání výrobku způsobem, který není v souladu s touto příručkou.

●	Tato příručka bude aktualizována podle posledních zákonů a předpisů příslušných jurisdikcí. Podrobné informace naleznete v tištěné uživatelské příručce, na disku CD-ROM, s pomocí QR kódu nebo na našich oficiálních webových stránkách. Tato příručka je určena pouze pro referenční účely. Mezi elektronickou verzí a tištěnou verzí se mohou vyskytnout drobné rozdíly.

●	Všechna provedení a software se mohou změnit bez předchozího písemného upozornění. Aktualizace výrobku mohou způsobit, že se mezi skutečným výrobkem a příručkou objeví určité rozdíly. Chcete-li získat nejnovější program a dodatečnou dokumentaci, obraťte se na zákaznický servis.

●	V tištěné verzi se mohou vyskytnout chyby nebo odchylky v popisu funkcí, operací a technických údajů. V případě jakýchkoli pochybností nebo rozporů si vyhrazujeme právo na konečné vysvětlení.

●	Nelze-li příručku (ve formátu PDF) otevřít, aktualizujte software čtečky nebo vyzkoušejte jiný běžný software ke čtení souborů ve formátu PDF.

●	Všechny ochranné známky, registrované ochranné známky a názvy společností uvedené v příručce jsou majetkem příslušných vlastníků.

●	V případě, že se při použití zařízení vyskytne jakýkoli problém, navštivte naše webové stránky, kontaktujte dodavatele nebo zákaznický servis.

●	V případě jakýchkoli nejasností nebo rozporů si vyhrazujeme právo na konečné vysvětlení.

# Důležitá bezpečnostní opatření a varování

Tato část popisuje obsah týkající se správného zacházení se zařízením, prevence rizik a prevence škod na majetku. Před použitím zařízení si ji pečlivě přečtěte a při jejím používání dodržujte pokyny.

Požadavky na přepravu

●	Kameru přepravujte v rámci povolených vlhkostních a teplotních podmínek.

●	Při přepravě přístroj nesmí spadnout, nesmíte jej stlačit, silně s ním nevibrujte a neponořujte jej do kapaliny. Při přenášení kameru opatrně zvedněte a položte, aby nedošlo k poškození vnitřního vybavení ani uvolnění kabelového spojení.

●	Nepřepravujte kameru bez obalu. Při přepravě kamery použijte standardní obal od výrobce nebo materiál stejné kvality, jinak se může kamera snadno poškodit.

Požadavky na úložiště

●	Kameru skladujte v rámci povolených vlhkostních a teplotních podmínek.

●	Zařízení neumisťujte na vlhké, prašné ani extrémně horké či chladné místo se silným elektromagnetickým zářením nebo nestabilním osvětlením.

●	Zařízení nesmítestlačit, silně s ním nevibrujte a neponořujte jej do kapaliny.

●	Při skladování mechanicky nevibrujte a zabraňte nárazu.

●	Kameru skladujte na větraném místě bez silného elektromagnetického záření.

●	Při dlouhodobém skladování baterie se ujistěte, že je každý půlrok plně nabitá, aby byla zajištěna kvalita baterie. Jinak může dojít k poškození.

Provozní požadavky

●	Zamezte proniknutí kapalin do kamery, aby nedošlo k poškození její vnitřních součástí.

●	Do kamery nevkládejte cizí přdměty, aby nedošlo ke zkratu, který by mohl způsobit poškození kamery nebo zranění osob.

●	Nevystavujte zařízení vysokému elektromagnetickému záření ani prašnému prostředí.

●	Nemiřte objektivem do slunce ani na jiné jasné světlo.

●	Nesprávné použití nebo výměna baterie může způsobit nebezpečí výbuchu.

●	Pomocí dodané nabíječky nenabíjejte jiné typy baterií. Ujistěte se, že se během nabíjení v okruhu 2 m od nabíječky nenachází žádný hořlavý materiál.

●	Zkontrolujte, zda je zástrčka správně zapojena do elektrické zásuvky.

●	K jednomu napájecímu adaptéru nepřipojujte více zařízení, abyste zabránili přehřátí nebo nebezpečí požáru způsobenému přetížením.

●	Vychází-li ze zařízení kouř, zápach nebo hluk, okamžitě vypněte napájení, odpojte napájecí kabel a kontaktujte servisní středisko.

●	Kameru nerozebírejte. Vnitřní komponenty může opravovat pouze kvalifikovaný odborník. Demontáž bez odborné pomoci může způsobit vniknutí vody nebo může vést k tomu, že kamera bude produkovat nekvalitní obraz.

●	Provozní teplota: –30 °C až +55 °C (–22 °F až +131 °F) a provozní vlhkost musí být nejvýše 95 %.

Požadavky na údržbu a opravu

●	Zamezte proniknutí kapalin do kamery, aby nedošlo k poškození její vnitřních součástí. V případě, že se do kamery dostane kapalina, okamžitě přestaňte kameru používat, vypněte napájení a odpojte všechny kabely. Poté se obraťte na místní zákaznický servis.

●	Používejte příslušenství předepsané výrobcem. Kameru by měli udržovat kvalifikovaní odborníci.

●	Před čištěním kamery nezapomeňte vypnout napájení, abyste předešli úrazu elektrickým proudem.

Nefunguje-li kamera správně, obraťte se na místní zákaznický servis. Kameru nerozebírejte.

●	Tělo kamery očistěte měkkým suchým hadříkem. V případě obtížně odstranitelných nečistot vezměte čistý a měkký hadřík, namočte jej do trochy neutrálního čisticího prostředku a jemně prach setřete. Poté z kamery dalším suchým hadříkem setřete veškerou zbývající tekutinu. Nikdy nepoužívejte těkavá rozpouštědla, jako je alkohol, benzen a ředidla, ani silné a abrazivní čisticí prostředky. V opačném případě dojde k poškození povrchové úpravy kamery a ke snížení jejího pracovního výkonu.

●	Uschovejte tovární balení kamery. Porouchá-li se kamera, zabalte ji do továrního balení a odešlete ji prodejci.

Požadavky na laser

Laser může poškodit oči. Když je laser zapnutý, nedívejte se přímo na laserový paprsek ani jej nepozorujte optickými přístroji.

Table of Contents

Předmluva	I

Důležitá bezpečnostní opatření a varování	III

1 Úvod k výrobku	1

2 Struktura	2

2.1 Obsah balení	2

2.2 Popis zařízení	2

3 Základní operace	5

3.1 Spuštění a vypnutí	5

3.1.1 Manuální spuštění a vypnutí	5

3.1.2 Automatické vypnutí	5

3.2 Konfigurace kamery	5

3.2.1 Popis nabídky	5

3.2.2 Úprava obrazu	6

3.2.2.1 Nastavení dioptrií	6

3.2.2.2 Úprava zaostření	7

3.2.2.3 Nastavení barevných desek	7

3.2.2.4 Nastavení digitálního zoomu	9

3.2.2.5 Nastavení zobrazení panelu stavu	10

3.2.2.6 Nastavení jasu obrazovky	10

3.2.2.7 Nastavení jasu snímku	10

3.2.2.8 Nastavení kontrastu	10

3.2.2.9 Nastavení ostrosti	10

3.2.3 Nastavení připojení k síti Wi-Fi	10

3.2.4 Nastavení horkého bodu	11

3.2.5 Nastavení režimu lesa	11

3.2.6 Nastavení režimu měření vzdálenosti	11

3.2.7 Nastavení laserového dálkoměru	12

3.2.7.1 Úvahy o měření	12

3.2.7.2 Nastavení režimu laserového dálkoměru	13

3.2.8 Nastavení jazyka	13

3.2.9 Nastavení DPC	13

3.2.10 Nastavení funkcí	14

3.2.11 Nastavení systému	14

3.3 Video a snímek	15

3.3.1 Nahrávání videí	15

3.3.2 Pořizování snímků	15

3.3.3 Export souboru	15

3.4 Nabíjení	16

4 Aktualizace systému	17

4.1 Ruční aktualizace	17

4.2 Aktualizace prostřednictvím aplikace	17

Appendix 1 Oznámení o shodě	18

# 1 Úvod k výrobku

Monokulární termokamera pořizuje ostrý termální obraz s rychlou snímkovou frekvencí pro plynulé a dokonalé vidění běžících cílů a pohybujících se vozidel. Kamera je navržena tak, aby zvyšovala povědomí o situaci v kteroukoli denní dobu, a dokáže detekovat lidi, zvířata a předměty v úplné tmě, v mlze nebo za ostrého světla, čímž poskytuje profesionálům v oblasti vymáhání práva, lovcům a nadšencům do venkovních aktivit spolehlivé termální zobrazování v náročných podmínkách. Kamera je vybavena laserovým dálkoměrem, který dokáže přesně změřit vzdálenost cíle. Hojně se používá v přírodě při lovu, záchraně, pozorování zvířat a dalších činnostech.

# 2 Struktura

## 2.1 Obsah balení

Figure 2-1 Obsah balení

## 2.2 Popis zařízení

Figure 2-2 Popis tlačítka (s LRF)

Figure 2-3 Popis tlačítek (bez LRF)

Table 2-1 Popis tlačítek (s LRF)

| Č. | Název | Popis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tlačítko napájení | ● Stisknutím a podržením tlačítka spustíte nebo vypnete kameru. ● Stisknutím tlačítka povolíte nebo zakážete režim pozastavení. |
| 2 | Laserové tlačítko | Stisknutím zapnete režim laserového dálkoměru. Laser může poškodit oči. Když je laser zapnutý, nedívejte se přímo na laserový paprsek ani jej nepozorujte optickými přístroji. ● Před zapnutím funkce se ujistěte, že jste nastavili režim laserového dálkoměru. Podrobnosti naleznete v "3.2.7 Nastavení laserového dálkoměru". ● Funkce dálkoměru je k dispozici pouze při vzdálenosti větší než 10 m. |
| 3 | Tlačítko Menu | ● Stisknutím a podržením tlačítka vstoupíte do hlavní nabídky. ● Stisknutím vyberte barevné desky. |
| 4 | Tlačítko zoom | ● Stisknutím a podržením tlačítka nastavíte závěrku ručně. ● Stiskněte tlačítko pro digitální přiblížení. |
| 5 | Laserové tlačítko + Tlačítko Menu | Stisknutím dvě tlačítka zároveň pořídíte snímky. |

Table 2-2 Popis tlačítek (bez LRF)

| Č. | Název | Popis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tlačítko napájení | ● Stisknutím a podržením tlačítka spustíte nebo vypnete kameru. ● Stisknutím tlačítka povolíte nebo zakážete režim pozastavení. |
| 2 | Tlačítko zachycení | ● Stisknutím a podržením tlačítka nahrávejte videa. ● Stisknutím tlačítka pořídíte snímky. |
| 3 | Tlačítko Menu | ● Stisknutím a podržením tlačítka vstoupíte do hlavní nabídky. ● Stisknutím vyberte barevné desky. |
| 4 | Tlačítko zoom | ● Stisknutím a podržením tlačítka nastavíte závěrku ručně. ● Stiskněte tlačítko pro digitální přiblížení. |

Figure 2-4 Popis portu

Table 2-3 Popis portů

| Č. | Název | Popis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Prstenec nastavení dioptrií | Nastavte dioptrie podle svého zraku. |
| 2 | Zaostřovací kroužek | Ručním otáčením kroužku nastavte zaostření tak, aby byl obraz zřetelný. |
| 3 | Ochranný kryt | Ochrana proti prachu. Nepoužíváte-li kameru, zavřete kryt. |
| 4 | Otočný knoflík pro nastavení dioptrií | Nastavte jej podle svého zraku. Tato funkce je k dispozici pouze u fotoaparátů s LRF. Laser může poškodit oči. Když je laser zapnutý, nedívejte se přímo na laserový paprsek ani jej nepozorujte optickými přístroji. |
| 5 | Matice stativu | K instalaci na stativ. |
| 6 | Port Typ C | Pro nabíjení se připojí k datovému kabelu. |
| 7 | Indikátor nabíjení | ● Střídavě blikající červená a zelená kontrolka: chyba nabíjení. ● Svítí červená kontrolka: nabíjení. ● Svítí zelená kontrolka: plně nabito. ● Vypnuto: není připojeno k datovému kabelu pro nabíjení. |
| 8 | Nastavitelný objektiv | Ručním otáčením zaostřovacího kroužku upravte zaostření tak, aby byl obraz jasný. |
| 9 | Mikrofon | Snímá zvuk. |

# 3 Základní operace

## 3.1 Spuštění a vypnutí

### 3.1.1 Manuální spuštění a vypnutí

Stisknutím a podržením tlačítka napájení kameru spustíte nebo vypnete. Stisknutím tlačítka napájení kameru pozastavíte nebo zeslabíte.

Po spuštění kamery sejměte ochranný kryt objektivu.

●	Když je kamera vypnutá, stisknutím a podržením tlačítka napájení ji spustíte.

●	Když je kamera zapnutá, vypněte ji stisknutím a podržením tlačítka napájení.

●	Když je kamera zapnutá, stisknutím tlačítka napájení pozastavíte její činnost.

●	Když je kamera v režimu pozastavení, probuďte ji stisknutím tlačítka napájení.

### 3.1.2 Automatické vypnutí

Step 1	Stiskněte a podržte tlačítko  přejdete do hlavní nabídky.

Step 2	Stiskněte  nebo  a vyberte .

Vhodné pro kamera s LRF, stiskněte  nebo  a vyberte .

Step 3	Stiskněte  přejdete na obrazovku konfigurace Nastavení systému.

Step 4	Stiskněte  nebo  a vyberte .

Vhodné pro kamera s LRF, stiskněte  nebo  a vyberte .

Step 5	Stiskněte  nastavte čas automatického vypnutí. Nedojde-li v nastaveném čase k žádné operaci, kamera se automaticky vypne.

Step 6	Stiskněte  uložíte konfiguraci a ukončíte ji.

Po dokončení nastavení automatického vypnutí se kamera nejprve pozastaví a poté vypne.

## 3.2 Konfigurace kamery

### 3.2.1 Popis nabídky

Když je kamera zapnutá, stisknutím a podržením  otevřete hlavní nabídku. Funkce všech tlačítek jsou následující.

●	Stiskněte  posunete kurzor nahoru.

Vhodné pro kamera s LRF, Stiskněte  posunete kurzor nahoru. V této části si jako příklad vezmeme .

●	Stiskněte  posunete kurzor dolů.

●	Stiskněte  pro potvrzení.

●	Stiskněte a podržte tlačítko  odejděte.

Figure 3-1 Popis nabídky (s LRF)

Figure 3-2 Popis nabídky (bez LRF)

### 3.2.2 Úprava obrazu

#### 3.2.2.1 Nastavení dioptrií

Chcete-li získat jasný obraz, otočte knoflíkem pro nastavení dioptrií tak, aby vyhovoval vašemu zraku.

Při prvním použití nastavte dioptrie ještě před konfigurací funkcí.

Step 1	Namiřte objektiv na cíl a přiblížte oči ke stínítku.

Step 2	Nastavte podle svého zraku knoflík ve směru nebo proti směru hodinových ručiček.

Figure 3-3 Nastavení dioptrií

#### 3.2.2.2 Úprava zaostření

Otáčením zaostřovacího kroužku získáte jasný výhled. Tato funkce je k dispozici pouze u modelů s nastavitelným objektivem.

Step 1	Zaměřte termální objektiv na cíl.

Step 2	Nastavte zaostřovací kroužek ve směru nebo proti směru hodinových ručiček, dokud nebude obraz jasný.

Během nastavování se nedotýkejte objektivu, aby nedošlo k rozmazání, jinak by to mohlo ovlivnit kvalitu obrazu.

Figure 3-4 Úprava zaostření

#### 3.2.2.3 Nastavení barevných desek

Vyberte barevné desky, které přidají barvu do termálního snímku a k označení teploty použijí barvu.

Na obrazovce prohlížení stisknutím tlačítka  pro výběr barevných desek.

●	Bílá horká: Objekty s vysokou teplotou jsou bílé. Čím vyšší teplota, tím jasnější barva.

●	Alarm: Objekty s vysokou teplotou jsou červené. Objekty mohou vyniknout.

●	Železně červená: Objekty s vysokou teplotou jsou červené. Čím vyšší teplota, tím jasnější barva.

●	Černá horká: Objekty s vysokou teplotou jsou černé. Čím vyšší teplota, tím tmavší barva.

●	Sépiová: Objekty s vysokou teplotou jsou hnědé. Čím vyšší teplota, tím tmavší barva.

●	Zelená horká: Objekty s vysokou teplotou jsou zelené. Čím vyšší teplota, tím tmavší barva.

Figure 3-5 Bílá horká

Figure 3-6 Alarm

Figure 3-7 Železně červená

Figure 3-8 Černá horká

Figure 3-9 Sépiová

Figure 3-10 Zelená horká

#### 3.2.2.4 Nastavení digitálního zoomu

Digitální zoom pomáhá přiblížit obraz.

Na obrazovce prohlížení stisknutím tlačítka  k aktivaci digitálního zoomu a obraz se změní.

#### 3.2.2.5 Nastavení zobrazení panelu stavu

Step 1	V hlavní nabídce stiskněte tlačítko  nebo  a vyberte  > .

Step 2	Stiskněte  povolte zobrazení stavového řádku v OSD.

Table 3-1 Popis panelu stavu

| Ikona | Název | Popis |
| --- | --- | --- |
| / | Wi-Fi | Když se kamera připojuje k síti Wi-Fi, zobrazí se ikona. ● : Wi-Fi je vypnutá. ● : Wi-Fi je zapnutá. |
|  | Digitální zoom | Podporuje 1×, 2×, 4× a 8× digitální zoom. Počet se může v závislosti na modelu lišit. |
|  | Úroveň nabití baterie | Zobrazuje v reálném čase úroveň nabití baterie. |

#### 3.2.2.6 Nastavení jasu obrazovky

Upravuje celkový jas obrazovky. Čím vyšší je úroveň, tím jasnější je obrazovka.

Step 1	V hlavní nabídce stiskněte tlačítko  nebo  a vyberte .

Step 2	Stiskněte  nastavte úroveň jasu. Čím vyšší je úroveň, tím jasnější je obrazovka.

#### 3.2.2.7 Nastavení jasu snímku

Upravuje jas snímku. Čím vyšší je úroveň, tím jasnější je obrazovka.

Step 1	V hlavní nabídce stiskněte tlačítko  nebo  a vyberte .

Step 2	Stiskněte  nastavte úroveň jasu. Čím vyšší je úroveň, tím jasnější je obraz.

#### 3.2.2.8 Nastavení kontrastu

Můžete nastavit kontrast. Čím vyšší je úroveň, tím větší je kontrast mezi světlými a tmavými oblastmi.

Step 1	V hlavní nabídce stiskněte tlačítko  nebo  a vyberte .

Step 2	Stiskněte .vyberte úroveň kontrastu

#### 3.2.2.9 Nastavení ostrosti

Upravuje ostrost okrajů obrazu. Čím vyšší je úroveň, tím jasnější jsou okraje obrazu.

Step 1	V hlavní nabídce stiskněte tlačítko  nebo  a vyberte .

Step 2	Stiskněte  nastavte úroveň ostrosti.

### 3.2.3 Nastavení připojení k síti Wi-Fi

Po povolení připojení k síti Wi-Fi můžete připojit telefon k hotspotu kamery a poté můžete pomocí aplikace přistupovat ke kameře.

Pro toto rádiové zařízení platí následující frekvenční pásma a režimy a jmenovité limity vysílaného výkonu (vyzařovaného a/nebo vedeného):

| Wi-Fi 2,4 GHz (2,4 GHz až 2,4835 GHz) | 20 dBm |
| --- | --- |

Když je úroveň nabití baterie nižší než 15 %, některé kamery automaticky vypnou funkci Wi-Fi.

Step 1	Naskenujte smartfonem kód QR a nainstalujte aplikaci.

Figure 3-11 Kód QR

Step 2	V hlavní nabídce stiskněte tlačítko  nebo  a vyberte .

Step 3	Stiskněte  povolte funkci Wi-Fi.

●	Název sítě Wi-Fi: Číslo modelu + sériové číslo.

●	Heslo sítě Wi-Fi: 12345678.

Sériové číslo naleznete na kameře a na štítku krabice od produktu.

Step 4	Přihlaste se do aplikace.

Podle návodu přidejte zařízení.

### 3.2.4 Nastavení horkého bodu

Sleduje v reálném čase bod s nejvyšší teplotou.

Step 1	V hlavní nabídce stiskněte tlačítko  nebo  a vyberte .

Step 2	Stiskněte  povolíte nebo zakážete funkci horký bod.

Po zapnutí funkce horký bod se ikony horkých bodů automaticky umístí do bodu s nejvyšší teplotou na snímku.

### 3.2.5 Nastavení režimu lesa

Step 1	V hlavní nabídce stiskněte tlačítko  nebo a vyberte .

Step 2	Stiskněte  povolíte nebo zakážete Režim lesa .

V režimu lesa se zvýrazní cíle s vysokou teplotou, což usnadňuje jejich nalezení.

### 3.2.6 Nastavení režimu měření vzdálenosti

Po nastavení režimu měření vzdálenosti může kamera měřit vzdálenost k cílům.

Tato funkce je k dispozici pouze u modelů bez LRF. Modely s LRF viz "3.2.7 Nastavení laserového dálkoměru".

Chcete-li zaručit přesnost měření, mějte při měření vzdálenosti pevnou ruku.

Step 1	V hlavní nabídce stiskněte tlačítko  nebo  a vyberte .

Step 2	Stiskněte  přejdete na obrazovku konfigurace Režim měření vzdálenosti.

Step 3	Stiskněte  nebo  přesuňte zelené čáry do horní a dolní části cíle, abyste zjistili vzdálenost mezi cílem a kamerou.

Jako příklad použijte následující obrázek:

●	Pokud je cílem vlk, je od kamery vzdálen 30 m.

●	Pokud je cílem králík, je od kamery vzdálen 11 m.

●	Pokud je cílem divočák, je od kamery vzdálen 33 m.

●	Pokud je cílem jelen, je od kamery vzdálen 48 m.

Figure 3-12 Režim měření vzdálenosti

### 3.2.7 Nastavení laserového dálkoměru

Tato funkce je k dispozici pouze u modelů s LRF. Modely bez LRF viz "3.2.6 Nastavení režimu měření vzdálenosti".

Laser může poškodit oči. Když je laser zapnutý, nedívejte se přímo na laserový paprsek ani jej nepozorujte optickými přístroji.

#### 3.2.7.1 Úvahy o měření

Cíle měření

Kamera je vhodná pro měření vzdálenosti mezi kamerou a cíli s vysokou odrazivostí (např. dopravní značky na dálnicích), cíli se střední odrazivostí (např. zeď) a cíli s nízkou odrazivostí (např. strom, golfový praporek, sloup veřejného osvětlení a zvíře). Pokud se odrazivost do určité míry sníží, sníží se odpovídajícím způsobem i dosah.

Faktory, které ovlivňují schopnost měření vzdálenosti

●	Odrazivost cíle: Obecně platí, že čím vyšší je odrazivost cíle, tím lepší je schopnost měření vzdálenosti. Například dosah měření kamery je 1 500 m pro cíl se střední odrazivostí, může být až 1 800 m pro cíl s vysokou odrazivostí a 600 m pro cíle s nízkou odrazivostí. (Může se stát, že nezměří cíl, který téměř nevytváří difúzní odraz, jako je například vodní hladina.)

●	Tvar cíle: Pokud je cíl příliš malý nebo nerovný, schopnost měření vzdálenosti se sníží.

●	Úhel měření: Měření je přesnější, pokud je odrazná plocha cíle kolmá ke směru laserového záření. Pokud kameru používáte za extrémních podmínek, může být měření nepřesné.

●	Prostředí měření: Mezi faktory prostředí patří intenzita slunečního svitu, koncentrace vodní páry ve vzduchu a rozptýlené částice (např. déšť, mlha, sníh, mlha a opar).

Schopnost měření vzdálenosti kamerou je definována za následujících podmínek:

●	Cílem měření jsou objekty se střední odrazivostí, například zdi.

●	Odrazná plocha terče je kolmá ke směru laserového záření.

●	Počasí je slunečné, ale ne na přímém slunci.

●	Odrazná plocha je větší než 2 m × 2 m.

#### 3.2.7.2 Nastavení režimu laserového dálkoměru

Po nastavení režimu laserového dálkoměru může kamera měřit vzdálenost k cílům.

Chcete-li zaručit přesnost měření, mějte při měření vzdálenosti pevnou ruku.

Step 1	V hlavní nabídce stiskněte tlačítkonebo a vyberte .

Step 2	Stiskněte  vyberte režim laserového dálkoměru.

●	Jednou: Po stisknutí tlačítka laseru kamera jednou změří vzdálenost mezi kamerou a cílem.

●	Pokračovat: Po stisknutí tlačítka laseru kamera nepřetržitě měří vzdálenost mezi kamerou a cílem během 15 s.

### 3.2.8 Nastavení jazyka

Podle potřeby můžete vybrat jazyk.

Step 1	V hlavní nabídce stiskněte tlačítko  nebo  a vyberte .

Step 2	Stiskněte  vyberte požadovaný jazyk.

### 3.2.9 Nastavení DPC

Po zapnutí funkce korekce vadných pixelů (angl. Defective Pixels Correction, zkratka DPC) můžete opravit vadné pixely na obrazu.

Step 1	V hlavní nabídce stiskněte tlačítko  nebo  a vyberte .

Step 2	Stiskněte  přejdete na obrazovku konfigurace Sada funkcí.

Step 3	Stiskněte  nebo  a vyberte .

Step 4	Stiskněte  přejdete na obrazovku konfigurace DPC.

●	Automaticky: Kamera automaticky opraví vadné pixely na obrazu.

1.	Vyberte Automaticky.

2.	Stiskněte  spustíte automatickou korekci.

3.	Podle pokynů na obrazovce zavřete kryt objektivu.

4.	Stiskněte  uložte konfigurace.

●	Manuálně: Vadné pixely je třeba opravit manuálně.

1.	Stiskněte  vyberte osu X a osu Y.

2.	Stiskněte a podržte tlačítko  nebo  kalibrujte vadné pixely.

3.	Stiskněte a podržte tlačítko  uložte konfiguraci.

Střed kurzoru označuje pozici vadného pixelu.

●	Obnovení: Konfigurace DPC se obnoví na primární stav.

### 3.2.10 Nastavení funkcí

Step 1	V hlavní nabídce stiskněte tlačítko  nebo  a vyberte .

Step 2	Stiskněte  přejdete na obrazovku konfigurace Sada funkcí.

Step 3	Stiskněte  nebo  vyberte funkci, kterou chcete konfigurovat.

Table 3-2 Nastavení funkcí

| Funkce | Popis |
| --- | --- |
| Varování před spálením () | Stiskněte povolte funkci varování před spálením. Pokud hrozí spálení objektivu, zobrazí se na displeji poznámka a závěrka se automaticky vypne. |
| Logo () | Stiskněte povolte zobrazení loga a logo se zobrazí při spuštění kamery. |
| OSD () | Stiskněte povolíte zobrazení OSD a zobrazí se stavový řádek. |
| Automatické FFC () | Stiskněte zapnete režim FFC (kalibrace plochého pole) a kamera bude v pravidelných intervalech automaticky kalibrovat obraz. |
| DPC () | Stiskněte zapněte funkci DPC (korekce vadných pixelů) a můžete opravit vadné pixely na snímku. Informace naleznete v "3.2.9 Nastavení DPC". |
| Mikrofon () | Stisknutím tlačítka povolíte nebo zakážete mikrofon. |

### 3.2.11 Nastavení systému

Step 1	V hlavní nabídce stiskněte tlačítko  nebo  a vyberte .

Step 2	Stiskněte  přejdete na obrazovku konfigurace Nastavení systému.

Step 3	Stiskněte  nebo  vyberte parametr, který chcete konfigurovat.

Table 3-3 Nastavení systému

| Parametr | Popis |
| --- | --- |
| Automatický pohotovostní režim () | Stiskněte vyberte čas automatického pohotovostního režimu. Nedojde-li v nastaveném čase k žádné operaci, kamera se automaticky pozastaví. |
| Automatické vypnutí () | Stiskněte pro výběr doby automatického vypnutí. Nedojde-li v nastaveném čase k žádné operaci, kamera se automaticky vypne. |
| Režim USB () | Stiskněte vyberte režim USB. ● Úložiště: Kameru lze použít jako úložné zařízení. ● Vypnuto: Nabijte kameru. |
| Nastavení jednotek () | Stiskněte pro výběr jednotky z Yard (Yd) a Metr (Meter). |
| Zobrazení času () | Stisknutím tlačítka vyberte formát zobrazení času. |
| Nastavený čas () | Stiskněte pro výběr data nebo času, který má být nakonfigurován; stiskněte tlačítko nebo nastavte hodnotu. |
| Verze () | Zobrazení informací o zařízení, jako je sériové číslo a číslo verze. |
| Obnovení výchozího nastavení () | Obnovení výchozí konfigurace zařízení. Tato operace obnoví výchozí konfiguraci kamery. Dávejte pozor. |

## 3.3 Video a snímek

### 3.3.1 Nahrávání videí

V rozhraní prohlížení stiskněte a podržte tlačítko  po dobu 3 sekund, abyste zahájili nahrávání videa. Na obrazovce bliká ikona nahrávání a zobrazuje se doba nahrávání.

Stiskněte a podržte tlačítko  po dobu 3 sekund nahrávání zastavíte. Po zastavení nahrávání se čas nahrávání zobrazí normálně.

Vhodné pro kamera s LRF, stiskněte a podržte tlačítko  po dobu 3 sekund, abyste zahájili nahrávání videa; stiskněte a podržte tlačítko  po dobu 3 sekund nahrávání zastavíte.

### 3.3.2 Pořizování snímků

Na stránce prohlížení stiskněte  k pořízení snímků.

Po úspěšném zachycení se na obrazovce zobrazí ikona.

Vhodné pro kamera s LRF, stisknutím  a  zároveň pořídíte snímky.

### 3.3.3 Export souboru

Exportuje nahrané a zachycené soubory.

Step 1	Připojte kameru k počítači pomocí datového kabelu typu C.

Při prvním připojení se automaticky nainstaluje ovladač.

●	Před spuštěním kamery připojte kabely. Port typu C kamery nevyměňujte za provozu.

●	Po připojení kamery k počítači vyberte na obrazovce konfigurace Režim USB možnost Úložiště.

Step 2	Na pracovní ploše počítače dvakrát klikněte na položku Můj počítač (My Computer) a poté otevřete disk kamery v mobilním úložném zařízení.

Step 3	Vyberte soubory, které chcete exportovat, a zkopírujte je do počítače.

Pro přehrávání exportovaných souborů se vyžaduje konkrétní počítačový klient.

Step 4	Odpojte datový kabel typu C od počítače.

Po připojení kamery k počítači lze na kameře zobrazit snímky, ale funkce nahrávání a snímání nebudou k dispozici.

## 3.4 Nabíjení

Po spuštění kamery se na úvodním panelu zobrazí informace o baterii. Když je baterie vybitá, včas kameru nabijte, abyste zajistili její normální funkci.

●	Při nabíjení kamery udržujte teplotu baterie 0 °C až +60 °C (+32 °F až +140 °F). Jinak se funkce nabíjení automaticky vypne.

●	Nabíjejte kameru pomocí datového kabelu Typ C, který je součástí dodávky.

Step 1	Při nabíjení otevřete těsnicí kryt portu Typ C.

Step 2	Pro nabíjení kamery připojte kabel Typ C k portu Typ C.

Indikátor nabíjení ukazuje:

●	Svítí červená kontrolka: nabíjení.

●	Svítí zelená kontrolka: plně nabito.

●	Vypnuto: není připojeno k datovému kabelu pro nabíjení.

# 4 Aktualizace systému

## 4.1 Ruční aktualizace

Step 1	V hlavní nabídce stiskněte tlačítko  nebo  a vyberte .

Step 2	Stiskněte  přejdete na obrazovku konfigurace Nastavení systému.

Step 3	Stiskněte  nebo  vyberte možnost Režim USB a poté stiskněte .

Step 4	Vyberte Úložiště.

Step 5	Připojte kameru k počítači a poté do kamery zkopírujte aktualizační soubor.

Step 6	Odpojte kameru od počítače a restartujte ji.

## 4.2 Aktualizace prostřednictvím aplikace

Když aplikace zjistí nový program pro aktualizaci, zobrazí oznámení. Klepnutím na Aktualizace aktualizujte systém.

# Appendix 1 Oznámení o shodě

Výrobky tepelné řady mohou podléhat kontrole vývozu v různých zemích nebo regionech, mimo jiné ve Spojených státech, Evropské unii, Spojeném království a/nebo dalších členských zemích Wassenaarského ujednání. Máte-li v úmyslu přenášet, exportovat nebo reexportovat výrobky tepelné řady mezi různými zeměmi, konzultujte prosím s odborníkem na právní předpisy nebo s místními vládními orgány všechny potřebné požadavky na licenci pro export.