Pegasus

User's Manual

V1.0.0

Předmluva

Obecné

Tato příručka seznamuje s funkcemi a provozem kamery Pegasus (dále jen „kamera“). Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte příručku a uschovejte si ji pro budoucí použití.

Bezpečnostní pokyny

V příručce se mohou objevit následující signální slova.

| Signální slova | Význam |
| --- | --- |
|  | Označuje možnost závažného nebezpečí, které, pokud by mu nebylo zamezeno, může mít za následek smrt nebo vážné zranění. |
|  | Označuje možnost středně nebo málo závažného nebezpečí, které, pokud by mu nebylo zamezeno, může mít za následek lehké nebo nepříliš závažné zranění. |
|  | Označuje možné riziko, které, pokud by mu nebylo zamezeno, může mít za následek škodu na majetku, ztrátu dat, snížení výkonu nebo neočekávané výsledky. |
|  | Elektrostaticky citlivá zařízení. Označuje zařízení, které je citlivé na elektrostatický výboj. |
|  | Označuje nebezpečné vysoké napětí. Dávejte pozor, abyste nepřišli do styku s elektrickým proudem. |
|  | Označuje nebezpečí laserového záření. Dávejte pozor na to, abyste nebyli vystaveni laserovému paprsku. |
|  | Uvádí metody, které vám pomohou vyřešit problém nebo vám ušetří čas. |
|  | Poskytuje dodatečné informace formou doplnění textu. |

Historie revizí

| Verze | Obsah revize | Doba vydání |
| --- | --- | --- |
| V1.0.0 | První vydání. | Prosinec 2023 |

Oznámení o ochraně osobních údajů

Jako uživatel zařízení nebo správce údajů můžete shromažďovat osobní údaje jiných osob, například jejich obličej, otisky prstů a registrační značku. Musíte dodržovat místní zákony a předpisy na ochranu soukromí, abyste chránili oprávněná práva a zájmy jiných osob, a to zavedením opatření, která mimo jiné zahrnují: Zajištění jasné a viditelné identifikace, která lidi informuje o existenci sledované oblasti a poskytuje jim potřebné kontaktní informace.

O této příručce

●	Tato příručka je určena pouze pro referenční účely. Mezi příručkou a výrobkem se mohou vyskytnout drobné rozdíly.

●	Neručíme za škody vzniklé v důsledku používání výrobku způsobem, který není v souladu s touto příručkou.

●	Tato příručka bude aktualizována podle posledních zákonů a předpisů příslušných jurisdikcí. Podrobné informace naleznete v tištěné uživatelské příručce, na disku CD-ROM, s pomocí QR kódu nebo na našich oficiálních webových stránkách. Tato příručka je určena pouze pro referenční účely. Mezi elektronickou verzí a tištěnou verzí se mohou vyskytnout drobné rozdíly.

●	Všechna provedení a software se mohou změnit bez předchozího písemného upozornění. Aktualizace výrobku mohou způsobit, že se mezi skutečným výrobkem a příručkou objeví určité rozdíly. Chcete-li získat nejnovější program a dodatečnou dokumentaci, obraťte se na zákaznický servis.

●	V tištěné verzi se mohou vyskytnout chyby nebo odchylky v popisu funkcí, operací a technických údajů. V případě jakýchkoli pochybností nebo rozporů si vyhrazujeme právo na konečné vysvětlení.

●	Nelze-li příručku (ve formátu PDF) otevřít, aktualizujte software čtečky nebo vyzkoušejte jiný běžný software ke čtení souborů ve formátu PDF.

●	Všechny ochranné známky, registrované ochranné známky a názvy společností uvedené v příručce jsou majetkem příslušných vlastníků.

●	V případě, že se při použití zařízení vyskytne jakýkoli problém, navštivte naše webové stránky, kontaktujte dodavatele nebo zákaznický servis.

●	V případě jakýchkoli nejasností nebo rozporů si vyhrazujeme právo na konečné vysvětlení.

Důležitá bezpečnostní opatření a varování

Tato část popisuje obsah týkající se správného zacházení se zařízením, prevence rizik a prevence škod na majetku. Před použitím zařízení si ji pečlivě přečtěte a při jejím používání dodržujte pokyny.

Požadavky na přepravu

●	Kameru přepravujte v rámci povolených vlhkostních a teplotních podmínek.

●	Při přepravě přístroj nesmí spadnout, nesmíte jej stlačit, silně s ním nevibrujte a neponořujte jej do kapaliny. Při přenášení kameru opatrně zvedněte a položte, aby nedošlo k poškození vnitřního vybavení ani uvolnění kabelového spojení.

●	Nepřepravujte kameru bez obalu. Při přepravě kamery použijte standardní obal od výrobce nebo materiál stejné kvality, jinak se může kamera snadno poškodit.

Požadavky na úložiště

●	Kameru skladujte v rámci povolených vlhkostních a teplotních podmínek.

●	Zařízení neumisťujte na vlhké, prašné ani extrémně horké či chladné místo se silným elektromagnetickým zářením nebo nestabilním osvětlením.

●	Zařízení nesmítestlačit, silně s ním nevibrujte a neponořujte jej do kapaliny.

●	Při skladování mechanicky nevibrujte a zabraňte nárazu.

●	Kameru skladujte na větraném místě bez silného elektromagnetického záření.

●	Při dlouhodobém skladování baterie se ujistěte, že je každý půlrok plně nabitá, aby byla zajištěna kvalita baterie. Jinak může dojít k poškození.

Provozní požadavky

●	Zamezte proniknutí kapalin do kamery, aby nedošlo k poškození její vnitřních součástí.

●	Do kamery nevkládejte cizí přdměty, aby nedošlo ke zkratu, který by mohl způsobit poškození kamery nebo zranění osob.

●	Nevystavujte zařízení vysokému elektromagnetickému záření ani prašnému prostředí.

●	Nemiřte objektivem do slunce ani na jiné jasné světlo.

●	Nesprávné použití nebo výměna baterie může způsobit nebezpečí výbuchu.

●	Pomocí dodané nabíječky nenabíjejte jiné typy baterií. Ujistěte se, že se během nabíjení v okruhu 2 m od nabíječky nenachází žádný hořlavý materiál.

●	Zkontrolujte, zda je zástrčka správně zapojena do elektrické zásuvky.

●	K jednomu napájecímu adaptéru nepřipojujte více zařízení, abyste zabránili přehřátí nebo nebezpečí požáru způsobenému přetížením.

●	Vychází-li ze zařízení kouř, zápach nebo hluk, okamžitě vypněte napájení, odpojte napájecí kabel a kontaktujte servisní středisko.

●	Kameru nerozebírejte. Vnitřní komponenty může opravovat pouze kvalifikovaný odborník. Demontáž bez odborné pomoci může způsobit vniknutí vody nebo může vést k tomu, že kamera bude produkovat nekvalitní obraz.

●	Provozní teplota: –30 °C až +55 °C (–22 °F až +121 °F) a provozní vlhkost musí být nejvýše 95 %.

Požadavky na údržbu a opravu

●	Zamezte proniknutí kapalin do kamery, aby nedošlo k poškození její vnitřních součástí. V případě, že se do kamery dostane kapalina, okamžitě přestaňte kameru používat, vypněte napájení a odpojte všechny kabely. Poté se obraťte na místní zákaznický servis.

●	Používejte příslušenství předepsané výrobcem. Kameru by měli udržovat kvalifikovaní odborníci.

●	Před čištěním kamery nezapomeňte vypnout napájení, abyste předešli úrazu elektrickým proudem.

Nefunguje-li kamera správně, obraťte se na místní zákaznický servis. Kameru nerozebírejte.

●	Tělo kamery očistěte měkkým suchým hadříkem. V případě obtížně odstranitelných nečistot vezměte čistý a měkký hadřík, namočte jej do trochy neutrálního čisticího prostředku a jemně prach setřete. Poté z kamery dalším suchým hadříkem setřete veškerou zbývající tekutinu. Nikdy nepoužívejte těkavá rozpouštědla, jako je alkohol, benzen a ředidla, ani silné a abrazivní čisticí prostředky. V opačném případě dojde k poškození povrchové úpravy kamery a ke snížení jejího pracovního výkonu.

●	Uschovejte tovární balení kamery. Porouchá-li se kamera, zabalte ji do továrního balení a odešlete ji prodejci.

Table of Contents

Předmluva	I

Důležitá bezpečnostní opatření a varování	III

1 Úvod k výrobku	1

2 Struktura	2

2.1 Obsah balení	2

2.2 Popis zařízení	2

3 Základní operace	6

3.1 Spuštění a vypnutí	6

3.1.1 Manuální spuštění a vypnutí	6

3.1.2 Automatické vypnutí	6

3.2 Úprava obrazu	6

3.2.1 Nastavení dioptrií	6

3.2.2 Úprava zaostření	7

3.2.3 Nastavení barevných palet	7

3.2.4 Nastavení digitálního zoomu	9

3.2.5 Nastavení jasu	10

3.2.6 Nastavení kontrastu	10

3.2.7 Nastavení ostrosti	10

3.2.8 Nastavení stavového řádku	10

3.3 Konfigurace kamery	11

3.3.1 Popis nabídky	11

3.3.2 Stručná nabídka	11

3.3.3 Standardní nabídka	12

3.3.3.1 Nastavení režimu lesa	12

3.3.3.2 Nastavení profilu vynulování	12

3.3.3.3 Nastavení vynulování	12

3.3.3.4 Nastavení PIP	14

3.3.3.5 Nastavení horkého bodu	14

3.3.3.6 Nastavení připojení k síti Wi-Fi	14

3.3.3.7 Nastavení režimu měření vzdálenosti	15

3.3.3.8 Nastavení funkcí	16

3.3.3.9 Nastavení režimu FFC	17

3.3.3.10 Nastavení DPC	17

3.3.3.11 Nastavení systému	17

3.4 Video a snímek	18

3.4.1 Nahrávání videí	18

3.4.1.1 Automatické nahrávání	18

3.4.1.2 Nahrávání videí	18

3.4.2 Pořizování snímků	19

3.4.3 Export souboru	19

3.5 Napájení	19

3.5.1 Instalace baterie	19

3.5.2 Nabíjení	19

4 Aktualizace systému	21

4.1 Ruční aktualizace	21

4.2 Aktualizace prostřednictvím aplikace	21

Appendix 1 Oznámení o shodě	22

1 Úvod k výrobku

Monokulární termokamera pořizuje ostrý termální obraz s rychlou snímkovou frekvencí pro plynulé a dokonalé vidění běžících cílů a pohybujících se vozidel. Kamera je navržena tak, aby zvyšovala povědomí o situaci v kteroukoli denní dobu, a dokáže detekovat lidi, zvířata a předměty v úplné tmě, v mlze nebo za ostrého světla, čímž poskytuje profesionálům v oblasti vymáhání práva, lovcům a nadšencům do venkovních aktivit spolehlivé termální zobrazování v náročných podmínkách. Hojně se používá v přírodě při lovu, pozorování zvířat a dalších činnostech.

2 Struktura

2.1 Obsah balení

Figure 2-1 Obsah balení

2.2 Popis zařízení

Figure 2-2 Popis tlačítka (f35)

Figure 2-3 Popis tlačítka (f50)

Table 2-1 Popis tlačítek

| Č. | Název | Popis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tlačítko napájení | ● Stisknutím a podržením tlačítka spustíte nebo vypnete kameru. ● Dvojím stisknutím přejdete do režimu spánku. |
| 2 | Tlačítko nastřelení | Stisknutím tlačítka vyberte profil vynulování. |
| 3 | Tlačítko FFC / Barevné palety | ● Stisknutím a podržením provedete korekci plochého pole obrazu. ● Stisknutím tlačítka vyberte barevné palety. |
| 4 | Tlačítko zachycení | ● Stisknutím a podržením tlačítka nahrávejte videa. ● Stisknutím tlačítka pořídíte snímky. |
| 5 | Tlačítko nabídky/zoomu | ● Stisknutím a podržením tlačítka přejdete do standardní nabídky. ● Stisknutím tlačítka přejdete do stručné nabídky. ● Otáčejte tlačítkem pro digitální zoom. ● Dvojím stisknutím provedete kalibraci plochého pole obrazu. |

Figure 2-4 Popis komponenty (f35)

Figure 2-5 Popis komponenty (f50)

Table 2-2 Popis komponent

| Č. | Název | Popis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ochranný kryt | Ochrana proti prachu. Nepoužíváte-li kameru, zavřete kryt. |
| 2 | Přihrádka na baterii | Místo pro uložení baterie. |
| 3 | Otočný knoflík pro nastavení dioptrií | Nastavte jej podle svého zraku. |
| 4 | Stínítko | Chrání oči před oslněním. |
| 5 | Port Typ C | ● Pro nabíjení se připojí k datovému kabelu. ● Připojení kamery k počítači pro export souborů. |
| 6 | Nastavitelný objektiv | Ručním otáčením zaostřovacího kroužku upravte zaostření tak, aby byl obraz jasný. |

3 Základní operace

3.1 Spuštění a vypnutí

3.1.1 Manuální spuštění a vypnutí

Stiskněte a podržte tlačítkoke spuštění nebo vypnutí kamery. Dvakrát stiskněte tlačítkok pozastavení kamery.

Po spuštění kamery sejměte ochranný kryt objektivu.

●	Když je kamera vypnutá, stisknutím a podrženímji spustíte.

●	Když je kamera zapnutá, stisknutím a podrženímji vypnete.

●	Když je kamera zapnutá, dvojím stisknutímk pozastavení kamery.

●	Když je kamera v režimu pozastavení, stisknutímji probudíte.

3.1.2 Automatické vypnutí

Step 1	Stiskněte a podržte tlačítkoa přejdete do standardní nabídky.

Step 2	Otáčeníma vyberte.

Step 3	Stisknětepřejdete na obrazovku konfigurace Nastavení systému (System Setting).

Step 4	Otáčeníma vyberte.

Step 5	Stisknětenastavte čas automatického vypnutí.

Nedojde-li v nastaveném čase k žádné operaci, kamera se automaticky vypne.

3.2 Úprava obrazu

3.2.1 Nastavení dioptrií

Chcete-li získat jasný obraz, otočte dioptrickým knoflíkem tak, aby vyhovoval vašemu zraku.

Při prvním použití nastavte dioptrie ještě před konfigurací funkcí.

Step 1	Namiřte objektiv na cíl a přiblížte oči ke stínítku.

Step 2	Nastavte podle svého zraku okulár ve směru nebo proti směru hodinových ručiček.

Figure 3-1 Nastavení dioptrií

3.2.2 Úprava zaostření

Ručním otáčením zaostřovacího kroužku upravte zaostření tak, aby byl obraz jasný.

Step 1	Zaměřte termální objektiv na cíl.

Step 2	Nastavte zaostřovací kroužek ve směru nebo proti směru hodinových ručiček, dokud nebude obraz jasný.

Během nastavování se nedotýkejte objektivu, aby nedošlo k rozmazání, jinak by to mohlo ovlivnit kvalitu obrazu.

Figure 3-2 Úprava zaostření (f35)

Figure 3-3 Úprava zaostření (f50)

3.2.3 Nastavení barevných palet

Vyberte barevné palety, které přidávají barvu do termálního snímku a používají barvu k označení teploty.

Step 1	Na obrazovce prohlížení stisknutím tlačítkavyberte barevné palety.

●	Bílá horká: Objekty s vysokou teplotou jsou bílé. Čím vyšší teplota, tím jasnější barva.

●	Sépiová: Objekty s vysokou teplotou jsou jantarové. Čím vyšší teplota, tím jasnější barva.

●	Zelená horká: Objekty s vysokou teplotou jsou zelené. Čím vyšší teplota, tím jasnější barva.

●	Alarm: Objekty s vysokou teplotou jsou červené. Objekty mohou vyniknout.

●	Železně červená: Objekty s vysokou teplotou jsou červené. Čím vyšší teplota, tím jasnější barva.

●	Černá horká: Objekty s vysokou teplotou jsou černé. Čím vyšší teplota, tím tmavší barva.

Figure 3-4 Bílá horká

Figure 3-5 Sépiová

Figure 3-6 Zelená horká

Figure 3-7 Alarm

Figure 3-8 Železně červená

Figure 3-9 Černá horká

3.2.4 Nastavení digitálního zoomu

Digitální zoom pomáhá přiblížit obraz.

Na obrazovce zobrazení otočtek aktivaci digitálního zoomu a obraz se změní.

3.2.5 Nastavení jasu

Upravuje celkový jas obrazovky. Čím vyšší je úroveň, tím jasnější je obrazovka.

Step 1	Stisknětepřejdete do stručné nabídky.

Můžete také stisknout a podržeta přejdete do standardní nabídky.

Step 2	Otáčeníma vyberte.

Step 3	Stisknětevyberte úroveň jasu. Čím vyšší je úroveň, tím jasnější je obrazovka.

3.2.6 Nastavení kontrastu

Upravuje kontrast obrazu. Čím vyšší je úroveň, tím větší je kontrast mezi světlými a tmavými oblastmi.

Step 1	Stisknětepřejdete do stručné nabídky.

Můžete také stisknout a podržeta přejdete do standardní nabídky.

Step 2	Otáčeníma vyberte.

Step 3	Stisknětevyberte úroveň kontrastu. Čím vyšší je úroveň, tím jasnější je obrazovka.

3.2.7 Nastavení ostrosti

Upravuje ostrost okrajů obrazu. Čím vyšší je úroveň, tím jasnější jsou okraje obrazu.

Step 1	Stiskněte a podržte tlačítkoa přejdete do standardní nabídky.

Step 2	Otáčeníma vyberte.

Step 3	Stisknětevyberte úroveň jasu. Čím vyšší je úroveň, tím jasnější je obrazovka.

3.2.8 Nastavení stavového řádku

Step 1	Stiskněte a podržtea přejdete do standardní nabídky.

Step 2	Otáčeníma vyberte  > .

Step 3	Stisknětepovolíte OSD a zobrazí se stavový řádek.

Table 3-1 Popis panelu stavu

| Ikona | Název | Popis |
| --- | --- | --- |
| / | Wi-Fi | ● : Funkce Wi-Fi je vypnutá. ● : Funkce Wi-Fi je povolena. |
|  | Digitální zoom | Podporuje 1×, 2×, 4× a 8× digitální zoom. Počet se může v závislosti na modelu lišit. |
|  | Úroveň nabití baterie (vestavěná) | Zobrazuje úroveň nabití (vestavěné) baterie v reálném čase. |
|  | Úroveň nabití baterie (suchý článek) | Zobrazuje stav nabití baterie (suchého článku) v reálném čase. |

3.3 Konfigurace kamery

3.3.1 Popis nabídky

Když je kamera zapnutá, stisknutím a podrženíma přejdete do standardní nabídky. Funkce všech tlačítek jsou následující.

●	Otáčenímposuňte kurzor nahoru nebo dolů.

●	Stisknětenastavte parametry a potvrďte.

●	Stiskněte a podržte tlačítkonebo stisknutímodejděte.

3.3.2 Stručná nabídka

Stisknětepřejdete do stručné nabídky. Můžete nastavit palety barev, jas, kontrast, režim lesa a vybrat profil nulování.

Step 1	Stisknětepřejdete do stručné nabídky.

Figure 3-10 Stručná nabídka

Step 2	Otáčenímvyberte parametry, které chcete konfigurovat.

Table 3-2 Stručná nabídka

| Parametry | Popis |
| --- | --- |
| Barevné palety () | Stisknětevyberte barevné palety, které přidávají barvu do termálního snímku a používají barvu k označení teploty. |
| Profil vynulování () | Stisknětevyberte profil vynulování. ● Kamera podporuje více profilů vynulování. ● Před nastavením profilu vynulování se ujistěte, že jste nakonfigurovali vynulování. Informace naleznete v "3.3.3.3 Nastavení vynulování". |
| Režim lesa () | Stisknětepovolíte nebo zakážete režim lesa. ● : Režim lesa. Zvýrazní cíle s vysokou teplotou, což usnadňuje jejich nalezení. ● : Standardní režim. Používá se ke každodennímu pozorování. |
| Kontrast () | Stisknětevyberte úroveň kontrastu. |
| Jas () | Stisknětevyberte úroveň jasu. |

Step 3	Stiskněte a podržte tlačítkopro ukončení a uložení konfigurace.

3.3.3 Standardní nabídka

3.3.3.1 Nastavení režimu lesa

Step 1	Stiskněte a podržte tlačítkoa přejdete do standardní nabídky.

Step 2	Otáčeníma vyberte.

Step 3	Stisknětepovolíte nebo zakážete režim lesa.

●	Zapnuto: Režim lesa. Zvýrazní cíle s vysokou teplotou, což usnadňuje jejich nalezení.

●	Vypnuto: Standardní režim. Slouží k dennímu pozorování.

3.3.3.2 Nastavení profilu vynulování

Prerequisites

Před nastavením profilu vynulování se ujistěte, že jste v části Vynulování (Zeroing) nakonfigurovali vynulování. Informace naleznete v "3.3.3.3 Nastavení vynulování".

Procedure

Step 1	Stiskněte a podržte tlačítkoa přejdete do standardní nabídky.

Step 2	Otáčeníma vyberte.

Step 3	Stisknětevyberte požadovaný profil vynulování.

Kamera podporuje více profilů vynulování.

3.3.3.3 Nastavení vynulování

Prerequisites

Před nastavením vynulování se ujistěte, že jste v části Profil vynulování (Zeroing Profile) vybrali skupinu vynulování. Informace naleznete v "3.3.3.2 Nastavení profilu vynulování".

Procedure

Step 1	Stiskněte a podržte tlačítkoa přejdete do standardní nabídky.

Step 2	Otáčeníma vyberte.

Step 3	Stisknětepřejdete na obrazovku konfigurace vynulování.

Step 4	Otáčenímvyberte parametry, které chcete konfigurovat.

●	Číslo zaměřovače (): Stisknětevyberte číslo jako číslo zaměřovače.

●	Typ (): Stisknětevyberte typ zaměřovače.

Kamera podporuje více zaměřovačů.

●	Barva (): Stisknětevyberte barvu zaměřovače z možností Bílá (White), Červená (Red), Zelená (Green).

●	Vzdálenost (): Stisknětevyberte vzdálenost mezi cílem a kamerou.

Step 5	Upravte zaměřovač.

Když je kurzor posunutý, vyberte, a poté stisknutím  přejděte na obrazovku nastavení zaměřovače.

1) 	Nastavte vzdálenost. Stisknětea zobrazí se obrazovka Nastavení vzdálenosti (Distance Setting).

●	Otáčenímnastavte hodnotu.

●	Stisknětepřepínejte číslice.

●	Stiskněte a podržte tlačítkopro ukončení a uložení konfigurace.

2) 	Po střelbě na cíl vybertea pak stisknutímzmrazte obraz.

3) 	Vybertea poté stisknětevyberte osu X a osu Y.

4) 	Otáčenímpřesunete zaměřovač na bod střelby.

5) 	Vybertea poté stiskněteuložte konfiguraci.

Figure 3-11 Úprava zaměřovače

3.3.3.4 Nastavení PIP

Po povolení funkce obraz v obraze lze se zaměřovačem zvětšit cíl v obrazu OSD, který nabízí bližší pohled na cíl s celou vizuální scénou.

Step 1	Stiskněte a podržte tlačítkoa přejdete do standardní nabídky.

Step 2	Otáčeníma vyberte.

Step 3	Stisknětechcete-li povolit nebo zakázat funkci PIP.

●	Zapnuto: Na obrazovce se zobrazí obraz OSD a cíl se lze zaměřovačem v obraze OSD zvětšit.

●	Vypnuto: Zakázaní obrazu v obraze.

3.3.3.5 Nastavení horkého bodu

Sleduje v reálném čase bod s nejvyšší teplotou.

Step 1	Stiskněte a podržte tlačítkoa přejdete do standardní nabídky.

Step 2	Otáčeníma vyberte.

Step 3	Stisknětepovolíte nebo zakážete horký bod.

Po zapnutí funkce Horký bod (Hot Point) se ikona horkého bodu automaticky umístí do bodů s nejvyšší teplotou na snímku.

3.3.3.6 Nastavení připojení k síti Wi-Fi

Po povolení připojení k síti Wi-Fi můžete připojit telefon k hotspotu kamery a poté můžete pomocí aplikace přistupovat ke kameře.

Pro toto rádiové zařízení platí následující frekvenční pásma a režimy a jmenovité limity vysílaného výkonu (vyzařovaného a/nebo vedeného):

| Wi-Fi 2,4 GHz (2,4 GHz až 2,4835 GHz) | 20 dBm |
| --- | --- |

Když je úroveň nabití baterie nižší než 15 %, některé kamery automaticky vypnou funkci Wi-Fi.

Step 1	Naskenujte smartfonem kód QR a nainstalujte aplikaci.

Figure 3-12 Kód QR

Step 2	Stiskněte a podržte tlačítkoa přejdete do standardní nabídky.

Step 3	Otáčeníma vyberte.

Step 4	Stisknětepovolte funkci Wi-Fi.

●	Název sítě Wi-Fi: Číslo modelu + sériové číslo.

●	Heslo sítě Wi-Fi: 12345678.

Step 5	Přihlaste se do aplikace.

Podle návodu přidejte zařízení.

3.3.3.7 Nastavení režimu měření vzdálenosti

Po nastavení režimu měření vzdálenosti může kamera měřit vzdálenost k cílům.

Chcete-li zaručit přesnost měření, mějte při měření vzdálenosti pevnou ruku.

Step 1	Stiskněte a podržte tlačítkoa přejdete do standardní nabídky.

Step 2	Otáčeníma vyberte.

Step 3	Stisknětepro vstup do režimu měření vzdálenosti.

Step 4	Stisknutím tlačítka posunete zelené čáry na horní a dolní část cíle, abyste zjistili vzdálenost mezi cílem a kamerou.

Jako příklad použijte následující obrázek:

●	Pokud je cílem vlk, je od kamery vzdálen 30 m.

●	Pokud je cílem králík, je od kamery vzdálen 11 m.

●	Pokud je cílem divočák, je od kamery vzdálen 33 m.

●	Pokud je cílem jelen, je od kamery vzdálen 48 m.

Figure 3-13 Režim měření vzdálenosti

3.3.3.8 Nastavení funkcí

Step 1	Stiskněte a podržte tlačítkoa přejdete do standardní nabídky.

Step 2	Otáčeníma vyberte.

Step 3	Stisknětepřejdete na obrazovku Funkce (Function).

Step 4	Otáčenímvyberte funkci, kterou chcete konfigurovat.

Table 3-3 Nastavení funkcí

| Funkce | Popis |
| --- | --- |
| Kompas () | Stisknětezapněte funkci kompasu a na obrazovce se zobrazí informace o poloze. |
| Inicializace kompasu () | Stisknětek inicializaci polohy. Za 15 s otočte zaměřovačem podél tří os označených ikonou, přičemž každá osa se otočí nejméně o 360°. Po 15 s se kalibrace automaticky dokončí a přejde se do hlavní nabídky. |
| Varování před spálením () | Stisknětepovolte funkci varování před spálením. Pokud hrozí spálení objektivu, zobrazí se na displeji poznámka a závěrka se automaticky vypne. |
| Logo () | Stisknětepovolíte zobrazení loga a logo se zobrazí v levém dolním rohu obrazovky. |
| OSD () | Stisknětepovolíte zobrazení OSD a zobrazí se stavový řádek. |
| Režim FFC () | Stisknětevyberete režim FFC (kalibrace plochého pole) z možností Automaticky (Auto) a Ručně (Manual). Informace naleznete v "3.3.3.9 Nastavení režimu FFC". |
| DPC () | Stisknětezapněte funkci DPC (korekce vadných pixelů) a můžete opravit vadné pixely na snímku. Informace naleznete v "3.3.3.10 Nastavení DPC". |
| Automatický záznam () | Když snímač nárazu kamery detekuje náraz, automaticky nahraje video a zaznamená nádherný okamžik lovu. Informace naleznete v "3.4.1.1 Automatické nahrávání". |
| Mikrofon () | Stisknětepovolte nebo zakažte mikrofon. ● Zapnuto: Videa se nahrají se zvukem. ● Vypnuto: Videa se nahrají bez zvuku. |

3.3.3.9 Nastavení režimu FFC

Pomocí funkce Kalibrace plochého pole (angl. Flat-Field Calibration, zkratka FFC) lze tepelný obraz optimalizovat a snadno zjistit změny teploty.

Step 1	Stiskněte a podržte tlačítkoa přejdete do standardní nabídky.

Step 2	Otáčeníma vyberte  > .

Step 3	Stisknětepřejdete do režimu FFC.

●	Automaticky: Kamera automaticky kalibruje obraz každou určitou dobu.

●	Manuálně: Na obrazovce prohlížení dvakrát stiskněte tlačítkonebo stiskněte a podržtepro ruční kalibraci obrazu.

3.3.3.10 Nastavení DPC

Po zapnutí funkce korekce vadných pixelů (angl. Defective Pixels Correction, zkratka DPC) můžete opravit vadné pixely na obrazu.

Step 1	Stiskněte a podržte tlačítkoa přejdete do standardní nabídky.

Step 2	Otáčeníma vyberte  > .

Step 3	Stisknětepřejdete na obrazovku konfigurace Režim FFC (FFC Mode).

Step 4	Otáčenímvyberte režim FFC.

●	Automaticky: Kamera automaticky opraví vadné pixely na obrazu.

1.	Stisknětepro potvrzení.

Kamera automaticky kalibruje obraz.

●	Manuálně: Kamera automaticky opraví vadné pixely na obrazu.

1.	Stisknětevyberte osu X a osu Y.

2.	Otáčenímaby se kurzor shodoval s vadným pixelem.

3.	Stiskněte a podržte tlačítkouložte konfiguraci.

Střed kurzoru označuje pozici vadného pixelu.

●	Obnovení: Konfigurace DPC se obnoví na primární stav.

3.3.3.11 Nastavení systému

Step 1	Stiskněte a podržte tlačítkoa přejdete do standardní nabídky.

Step 2	Otáčeníma vyberte.

Step 3	Stisknětepřejdete na obrazovku Nastavení systému (System Setting).

Step 4	Otáčenímvyberte parametr, který chcete konfigurovat.

Table 3-4 Nastavení systému

| Parametr | Popis |
| --- | --- |
| Automatický pohotovostní režim | Stisknětenastavte čas automatického pohotovostního režimu. Kamera automaticky přejde do pohotovostního režimu v nastaveném čase. |
| Automatické vypnutí | Stisknětenastavte čas automatického vypnutí. Informace naleznete v "3.1.2 Automatické vypnutí". |
| Režim USB | Stisknětevyberte režim USB. ● Zapnuto: Kameru lze použít jako úložné zařízení. ● Vypnuto: Nabijte kameru. |
| Jazyk | Stisknětevyberte požadovaný jazyk. |
| Jednotka | Stisknětevyberte jednotku z m a yd. |
| Verze | Stisknětek zobrazení informací o zařízení |
| Obnovení výchozího nastavení | Stiskněteobnovíte výchozí nastavení parametrů. |
| Nastavený čas | Stisknětepro výběr času, který má být nakonfigurován; Stisknutímvyberete rok, měsíc, den, hodinu nebo minutu a poté otáčenímnastavte hodnotu. |
| Zobrazení času | Stisknětezobrazíte čas. ● Čas: Čas se zobrazuje v pravém dolním rohu obrazovky. ● Datum a čas: Datum a čas se zobrazí v pravém dolním rohu obrazovky. ● Vypnuto: Datum a čas se na obrazovce nezobrazují. |

3.4 Video a snímek

3.4.1 Nahrávání videí

3.4.1.1 Automatické nahrávání

Když snímač nárazu kamery detekuje náraz, automaticky nahraje video a zaznamená nádherný okamžik lovu.

Step 1	Stiskněte a podržte tlačítkoa přejdete do standardní nabídky.

Step 2	Ve standardní nabídce otočtea vyberte  > .

Step 3	Otáčenímpovolíte nebo zakážete Automatické nahrávání (Auto REC).

●	Zapnuto: Kamera bude nahrávat videa, když snímač nárazu kamery detekuje náraz.

●	Vypnuto: Kamera nebude nikdy nahrávat videa.

3.4.1.2 Nahrávání videí

V rozhraní prohlížení stiskněte a podržte tlačítkopo dobu 3 sekund, abyste zahájili nahrávání videa. Zobrazí se zelená ikonaa doba nahrávání.

Stiskněte a podržte tlačítkopo dobu 3 sekund nahrávání zastavíte. Po zastavení nahrávání se čas nahrávání zobrazí normálně.

3.4.2 Pořizování snímků

Na obrazovce prohlížení stisknutím tlačítkak pořízení snímků.

Po úspěšném zachycení se na obrazovce zobrazí ikona.

3.4.3 Export souboru

Exportuje nahrané a zachycené soubory.

Step 1	Připojte kameru k počítači pomocí datového kabelu typu C.

Při prvním připojení se automaticky nainstaluje ovladač.

●	Před spuštěním kamery připojte kabely. Port typu C kamery nevyměňujte za provozu.

●	Po připojení kamery k počítači povolte Režim USB (USB Mode) na obrazovce konfigurace režimu USB.

Step 2	Na pracovní ploše počítače dvakrát klikněte na položku Můj počítač (My Computer) a poté otevřete disk kamery v mobilním úložném zařízení.

Step 3	Vyberte soubory, které chcete exportovat, a zkopírujte je do počítače.

Pro přehrávání exportovaných souborů se vyžaduje konkrétní počítačový klient.

Step 4	Odpojte datový kabel typu C od počítače.

Po připojení kamery k počítači lze na kameře zobrazit snímky, ale funkce nahrávání a snímání nebudou k dispozici.

3.5 Napájení

Kameru můžete napájet prostřednictvím dobíjecí baterie dodávané s kamerou nebo nabíjením pomocí kabelu typu C.

3.5.1 Instalace baterie

Step 1	Otevřete kryt přihrádky na baterii.

Step 2	Do přihrádky na baterie vložte jednu baterii.

Ujistěte se, že je baterie instalována kladnou elektrodou směrem dolů.

Step 3	Utáhněte kryt.

3.5.2 Nabíjení

Po spuštění kamery se na úvodním panelu zobrazí informace o baterii. Když je baterie vybitá, včas kameru nabijte, abyste zajistili její normální funkci.

●	Během nabíjení udržujte teplotu baterie od 0 °C do +60 °C (+32 °F až +140 °F).

●	Nabíjejte kameru pomocí datového kabelu, který je součástí dodávky.

Step 1	Při nabíjení otevřete těsnicí kryt portu.

Step 2	Pro nabíjení kamery připojte kabel typu C k portu.

Indikátor nabíjení ukazuje:

●	Střídavě blikající červená a zelená kontrolka: chyba nabíjení.

●	Svítí červená kontrolka: nabíjení.

●	Svítí zelená kontrolka: plně nabito.

●	Vypnuto: není připojeno k datovému kabelu pro nabíjení.

4 Aktualizace systému

Aktualizujte kameru ručně nebo prostřednictvím aplikace.

4.1 Ruční aktualizace

Step 1	Stiskněte a podržte tlačítkoa přejdete do standardní nabídky.

Step 2	Otáčeníma vyberte.

Step 3	Stisknětepřejdete na obrazovku konfigurace Nastavení systému (System Setting).

Step 4	Otáčeníma vyberte.

Step 5	Stisknětepovolte režim USB.

Step 6	Zkopírujte soubor s aktualizací (.bin).

Step 7	Restartujte kameru.

4.2 Aktualizace prostřednictvím aplikace

Když aplikace zjistí nový program pro aktualizaci, zobrazí oznámení. Klepnutím na Aktualizace (Upgrade) aktualizujte systém.

Appendix 1 Oznámení o shodě

Výrobky tepelné řady mohou podléhat kontrole vývozu v různých zemích nebo regionech, mimo jiné ve Spojených státech, Evropské unii, Spojeném království a/nebo dalších členských zemích Wassenaarského ujednání. Máte-li v úmyslu přenášet, exportovat nebo reexportovat výrobky tepelné řady mezi různými zeměmi, konzultujte prosím s odborníkem na právní předpisy nebo s místními vládními orgány všechny potřebné požadavky na licenci pro export.