Volans

Návod k obsluze

V1.0.0

Předmluva

Obecné

Tato příručka seznamuje s funkcemi a provozem kamery Pegasus (dále jen „kamera“). Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte příručku a uschovejte si ji pro budoucí použití.

Bezpečnostní pokyny

V příručce se mohou objevit následující signální slova.

| Signální slova | Význam |
| --- | --- |
|  | Označuje možnost závažného nebezpečí, které, pokud by mu nebylo zamezeno, může mít za následek smrt nebo vážné zranění. |
|  | Označuje možnost středně nebo málo závažného nebezpečí, které, pokud by mu nebylo zamezeno, může mít za následek lehké nebo nepříliš závažné zranění. |
|  | Označuje možné riziko, které, pokud by mu nebylo zamezeno, může mít za následek škodu na majetku, ztrátu dat, snížení výkonu nebo neočekávané výsledky. |
|  | Elektrostaticky citlivá zařízení. Označuje zařízení, které je citlivé na elektrostatický výboj. |
|  | Označuje nebezpečné vysoké napětí. Dávejte pozor, abyste nepřišli do styku s elektrickým proudem. |
|  | Označuje nebezpečí laserového záření. Dávejte pozor na to, abyste nebyli vystaveni laserovému paprsku. |
|  | Uvádí metody, které vám pomohou vyřešit problém nebo vám ušetří čas. |
|  | Poskytuje dodatečné informace formou doplnění textu. |

Historie revizí

| Verze | Obsah revize | Doba vydání |
| --- | --- | --- |
| V1.0.0 | První vydání. | Únor 2025 |

Oznámení o ochraně osobních údajů

Jako uživatel zařízení nebo správce údajů můžete shromažďovat osobní údaje jiných osob, například jejich obličej, otisky prstů a registrační značku. Musíte dodržovat místní zákony a předpisy na ochranu soukromí, abyste chránili oprávněná práva a zájmy jiných osob, a to zavedením opatření, která mimo jiné zahrnují: Zajištění jasné a viditelné identifikace, která lidi informuje o existenci sledované oblasti a poskytuje jim potřebné kontaktní informace.

O této příručce

●	Tato příručka je určena pouze pro referenční účely. Mezi příručkou a výrobkem se mohou vyskytnout drobné rozdíly.

●	Neručíme za škody vzniklé v důsledku používání výrobku způsobem, který není v souladu s touto příručkou.

●	Tato příručka bude aktualizována podle posledních zákonů a předpisů příslušných jurisdikcí. Podrobné informace naleznete v tištěné uživatelské příručce, na disku CD-ROM, s pomocí QR kódu nebo na našich oficiálních webových stránkách. Tato příručka je určena pouze pro referenční účely. Mezi elektronickou verzí a tištěnou verzí se mohou vyskytnout drobné rozdíly.

●	Všechna provedení a software se mohou změnit bez předchozího písemného upozornění. Aktualizace výrobku mohou způsobit, že se mezi skutečným výrobkem a příručkou objeví určité rozdíly. Chcete-li získat nejnovější program a dodatečnou dokumentaci, obraťte se na zákaznický servis.

●	V tištěné verzi se mohou vyskytnout chyby nebo odchylky v popisu funkcí, operací a technických údajů. V případě jakýchkoli pochybností nebo rozporů si vyhrazujeme právo na konečné vysvětlení.

●	Nelze-li příručku (ve formátu PDF) otevřít, aktualizujte software čtečky nebo vyzkoušejte jiný běžný software ke čtení souborů ve formátu PDF.

●	Všechny ochranné známky, registrované ochranné známky a názvy společností uvedené v příručce jsou majetkem příslušných vlastníků.

●	V případě, že se při použití zařízení vyskytne jakýkoli problém, navštivte naše webové stránky, kontaktujte dodavatele nebo zákaznický servis.

●	V případě jakýchkoli nejasností nebo rozporů si vyhrazujeme právo na konečné vysvětlení.

Důležitá bezpečnostní opatření a varování

Tato část popisuje obsah týkající se správného zacházení se zařízením, prevence rizik a prevence škod na majetku. Před použitím zařízení si ji pečlivě přečtěte a při jejím používání dodržujte pokyny.

Požadavky na přepravu

●	Kameru přepravujte v rámci povolených vlhkostních a teplotních podmínek.

●	Při přepravě přístroj nesmí spadnout, nesmíte jej stlačit, silně s ním nevibrujte a neponořujte jej do kapaliny. Při přenášení kameru opatrně zvedněte a položte, aby nedošlo k poškození vnitřního vybavení ani uvolnění kabelového spojení.

●	Nepřepravujte kameru bez obalu. Při přepravě kamery použijte standardní obal od výrobce nebo materiál stejné kvality, jinak se může kamera snadno poškodit.

Požadavky na úložiště

●	Kameru skladujte v rámci povolených vlhkostních a teplotních podmínek.

●	Zařízení neumisťujte na vlhké, prašné ani extrémně horké či chladné místo se silným elektromagnetickým zářením nebo nestabilním osvětlením.

●	Zařízení nesmítestlačit, silně s ním nevibrujte a neponořujte jej do kapaliny.

●	Při skladování mechanicky nevibrujte a zabraňte nárazu.

●	Kameru skladujte na větraném místě bez silného elektromagnetického záření.

●	Při dlouhodobém skladování baterie se ujistěte, že je každý půlrok plně nabitá, aby byla zajištěna kvalita baterie. Jinak může dojít k poškození.

Provozní požadavky

●	Zamezte proniknutí kapalin do kamery, aby nedošlo k poškození její vnitřních součástí.

●	Do kamery nevkládejte cizí přdměty, aby nedošlo ke zkratu, který by mohl způsobit poškození kamery nebo zranění osob.

●	Nevystavujte zařízení vysokému elektromagnetickému záření ani prašnému prostředí.

●	Nemiřte objektivem do slunce ani na jiné jasné světlo.

●	Nesprávné použití nebo výměna baterie může způsobit nebezpečí výbuchu.

●	Pomocí dodané nabíječky nenabíjejte jiné typy baterií. Ujistěte se, že se během nabíjení v okruhu 2 m od nabíječky nenachází žádný hořlavý materiál.

●	Zkontrolujte, zda je zástrčka správně zapojena do elektrické zásuvky.

●	K jednomu napájecímu adaptéru nepřipojujte více zařízení, abyste zabránili přehřátí nebo nebezpečí požáru způsobenému přetížením.

●	Vychází-li ze zařízení kouř, zápach nebo hluk, okamžitě vypněte napájení, odpojte napájecí kabel a kontaktujte servisní středisko.

●	Kameru nerozebírejte. Vnitřní komponenty může opravovat pouze kvalifikovaný odborník. Demontáž bez odborné pomoci může způsobit vniknutí vody nebo může vést k tomu, že kamera bude produkovat nekvalitní obraz.

●	Provozní teplota: –30 °C až +55 °C (–22 °F až +121 °F) a provozní vlhkost musí být nejvýše 95 %.

Požadavky na údržbu a opravu

●	Zamezte proniknutí kapalin do kamery, aby nedošlo k poškození její vnitřních součástí. V případě, že se do kamery dostane kapalina, okamžitě přestaňte kameru používat, vypněte napájení a odpojte všechny kabely. Poté se obraťte na místní zákaznický servis.

●	Používejte příslušenství předepsané výrobcem. Kameru by měli udržovat kvalifikovaní odborníci.

●	Před čištěním kamery nezapomeňte vypnout napájení, abyste předešli úrazu elektrickým proudem.

Nefunguje-li kamera správně, obraťte se na místní zákaznický servis. Kameru nerozebírejte.

●	Tělo kamery očistěte měkkým suchým hadříkem. V případě obtížně odstranitelných nečistot vezměte čistý a měkký hadřík, namočte jej do trochy neutrálního čisticího prostředku a jemně prach setřete. Poté z kamery dalším suchým hadříkem setřete veškerou zbývající tekutinu. Nikdy nepoužívejte těkavá rozpouštědla, jako je alkohol, benzen a ředidla, ani silné a abrazivní čisticí prostředky. V opačném případě dojde k poškození povrchové úpravy kamery a ke snížení jejího pracovního výkonu.

●	Uschovejte tovární balení kamery. Porouchá-li se kamera, zabalte ji do továrního balení a odešlete ji prodejci.

Požadavky na laser

Laser může poškodit oči. Když je laser zapnutý, nedívejte se přímo na laserový paprsek ani jej nepozorujte optickými přístroji.

Table of Contents

Předmluva	I

Důležitá bezpečnostní opatření a varování	III

1 Úvod k výrobku	1

2 Struktura	2

2.1 Obsah balení	2

2.2 Popis zařízení	2

3 Základní operace	6

3.1 Spuštění a vypnutí	6

3.1.1 Manuální spuštění a vypnutí	6

3.1.2 Automatické vypnutí	6

3.2 Úprava obrazu	6

3.2.1 Nastavení dioptrií	6

3.2.2 Úprava zaostření	7

3.2.3 Nastavení režimu scény	7

3.2.4 Nastavení digitálního zoomu	8

3.2.5 Nastavení jasu obrazovky	8

3.2.6 Nastavení jasu snímku	8

3.2.7 Nastavení kontrastu	8

3.2.8 Nastavení ostrosti	9

3.2.9 Nastavení stavového řádku	9

3.3 Konfigurace kamery	9

3.3.1 Popis nabídky	9

3.3.2 Stručná nabídka	9

3.3.3 Standardní nabídka	10

3.3.3.1 Nastavení profilu vynulování	10

3.3.3.2 Nastavení vynulování	11

3.3.3.3 Nastavení osvětlení napájení	12

3.3.3.4 Nastavení PIP	12

3.3.3.5 Nastavení připojení k síti Wi-Fi	13

3.3.3.6 Nastavení režimu měření vzdálenosti	13

3.3.3.7 Nastavení laserového dálkoměru	14

3.3.3.7.1 Úvahy o měření	14

3.3.3.7.2 Nastavení režimu laserového dálkoměru	15

3.3.3.8 Nastavení inteligentní balistiky	15

3.3.3.9 Nastavení funkcí	18

3.3.3.10 Nastavení systému	19

3.4 Video a snímek	20

3.4.1 Nahrávání videí	20

3.4.1.1 Automatické nahrávání	20

3.4.1.2 Nahrávání videí	20

3.4.2 Pořizování snímků	20

3.4.3 Prohlížení videí a obrázků	20

3.4.4 Export souboru	20

3.5 Napájení	21

3.5.1 Instalace baterie	21

3.5.2 Nabíjení	21

4 Aktualizace systému	22

4.1 Ruční aktualizace	22

4.2 Aktualizace prostřednictvím aplikace	22

Appendix 1 Oznámení o shodě	23

1 Úvod k výrobku

Digitální kamera Volans s nočním viděním pořizuje ostrý obraz s rychlou snímkovou frekvencí pro plynulé a dokonalé vidění běžících cílů a pohybujících se vozidel. Kamera je navržena tak, aby zvyšovala povědomí o situaci v kteroukoli denní dobu, a dokáže detekovat lidi, zvířata a předměty ve dne i v noci, čímž poskytuje profesionálům v oblasti vymáhání práva, lovcům a nadšencům do venkovních aktivit spolehlivé zobrazování. Kamera s LRF je vybavena laserovým dálkoměrem, který dokáže přesně změřit vzdálenost cíle. Hojně se používá v přírodě při lovu, pozorování zvířat a dalších činnostech.

2 Struktura

2.1 Obsah balení

Figure 2-1 Obsah balení

2.2 Popis zařízení

Figure 2-2 Popis tlačítka (s LRF)

Figure 2-3 Popis tlačítka (bez LRF)

Table 2-1 Popis tlačítka (s LRF)

| Č. | Název | Popis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tlačítko napájení | ● Stisknutím a podržením tlačítka spustíte nebo vypnete kameru. ● Stisknutím tlačítka přejdete do režimu spánku. |
| 2 | Tlačítko zachycení | ● Stisknutím a podržením tlačítka nahrávejte videa. ● Stisknutím tlačítka pořizujte snímky. |
| 3 | Tlačítko Den/noc | Stisknutím tlačítka vyberete režim scény. |
| 4 | Laserové tlačítko | ● Stisknutím tlačítka zapnete režim laserového zaměřování. ● Stisknutím a podržením tlačítka po dobu přejdete do režimu obrazu v obraze. Laser může poškodit oči. Když je laser zapnutý, nedívejte se přímo na laserový paprsek ani jej nepozorujte optickými přístroji. ● Před zapnutím funkce se ujistěte, že jste nastavili režim laserového dálkoměru. Podrobnosti naleznete v "3.3.3.7 Nastavení laserového dálkoměru". ● Funkce dálkoměru je k dispozici pouze při vzdálenosti větší než 10 m. |
| 5 | Knoflík | ● Stisknutím a podržením knoflíku přejdete do standardní nabídky. ● Stisknutím knoflíku přejdete do stručné nabídky. ● Otáčejte knoflíkem pro digitální zoom. ● Dvojím stisknutím knoflíku provedete kalibraci plochého pole obrazu. |

Table 2-2 Popis tlačítka (bez LRF)

| Č. | Název | Popis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tlačítko napájení | ● Stisknutím a podržením tlačítka spustíte nebo vypnete kameru. ● Stisknutím tlačítka přejdete do režimu spánku. |
| 2 | Tlačítko zachycení | ● Stisknutím a podržením tlačítka nahrávejte videa. ● Stisknutím tlačítka pořizujte snímky. |
| 3 | Tlačítko Den/noc | Stisknutím tlačítka vyberte režim obrazu. |
| 4 | Tlačítko zoom | ● Stisknutím tlačítka přejdete na digitální zoom. ● Stisknutím a podržením tlačítka přejdete do standardní nabídky. |
| 5 | Knoflík | ● Stisknutím a podržením knoflíku přejdete do standardní nabídky. ● Stisknutím knoflíku přejdete do stručné nabídky. ● Otáčejte knoflíkem pro digitální zoom. |

Figure 2-4 Popis komponent (s LRF)

Figure 2-5 Popis komponent (bez LRF)

Table 2-3 Popis komponent

| Č. | Název | Popis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ochranný kryt | Ochrana proti prachu. Nepoužíváte-li kameru, zavřete kryt. |
| 2 | Prstenec ovládání clony | Slouží k nastavení velikosti clony. |
| 3 | Stínítko | Chrání oči před oslněním. |
| 4 | Prstenec pro nastavení dioptrií | Nastavte prstenec podle svého zraku. |
| 5 | Port Typ C | ● Pro nabíjení se připojí k datovému kabelu. ● Připojení kamery k počítači pro export souborů. |
| 6 | Přihrádka na baterii | Místo pro uložení baterie. |
| 7 | Laserový modul | Měří vzdálenost mezi kamerou a cílem. Podporuje pouze kameru s LRF. Laser může poškodit oči. Když je laser zapnutý, nedívejte se přímo na laserový paprsek ani jej nepozorujte optickými přístroji. |
| 8 | Zaostřovací kroužek | Ručním otáčením kroužku upravte zaostření tak, aby byl obraz jasný. |

3 Základní operace

3.1 Spuštění a vypnutí

3.1.1 Manuální spuštění a vypnutí

Stiskněte a podržte tlačítko napájeníke spuštění nebo vypnutí kamery. Stisknutím tlačítko napájeníke pozastavení kamery.

Po spuštění kamery sejměte ochranný kryt objektivu.

●	Když je kamera vypnutá, stisknutím tlačítko napájeníke ji spustíte.

●	Když je kamera zapnutá, stisknutím tlačítko napájeníke ji vypnete.

●	Když je kamera zapnutá, stisknutím tlačítko napájeníke pozastavení kamery.

●	Když je kamera v režimu pozastavení, stisknutím tlačítko napájeníke ji probudíte.

3.1.2 Automatické vypnutí

Step 1	Stiskněte a podržením knoflíku přejdete do standardní nabídky.

Step 2	Otáčením knoflíku provádíte výběr

Step 3	Stiskněte knoflíku přejdete na obrazovku konfigurace Nastavení systému.

Step 4	Otáčením knoflíku provádíte výběr .

Step 5	Stiskněte knoflíku nastavte čas automatického vypnutí a poté knoflík stiskněte.

Nedojde-li v nastaveném čase k žádné operaci, kamera se automaticky vypne.

3.2 Úprava obrazu

3.2.1 Nastavení dioptrií

Chcete-li získat jasný obraz, otočte dioptrickým knoflíkem tak, aby vyhovoval vašemu zraku.

Při prvním použití nastavte dioptrie ještě před konfigurací funkcí.

Step 1	Namiřte objektiv na cíl a přiblížte oči ke stínítku.

Step 2	Nastavte podle svého zraku okulár ve směru nebo proti směru hodinových ručiček.

Figure 3-1 Nastavení dioptrií

3.2.2 Úprava zaostření

Ručním otáčením zaostřovacího kroužku upravte zaostření tak, aby byl obraz jasný.

Step 1	Zaměřte termální objektiv na cíl.

Step 2	Nastavte zaostřovací kroužek ve směru nebo proti směru hodinových ručiček, dokud nebude obraz jasný.

Během nastavování se nedotýkejte objektivu, aby nedošlo k rozmazání, jinak by to mohlo ovlivnit kvalitu obrazu.

Figure 3-2 Úprava zaostření (s LRF)

Figure 3-3 Úprava zaostření (bez LRF))

3.2.3 Nastavení režimu scény

Step 1	Stisknutím knoflíku přejdete do stručné nabídky.

Stisknutím a podržením knoflíku můžete také přejít do standardní nabídky nebo stisknutím  vyberte režim.

Step 2	Otáčením knoflíku provádíte výběr .

Step 3	Stiskněte knoflík.

Step 4	Otáčením knoflíku vyberte režim scény a poté knoflík stiskněte.

3.2.4 Nastavení digitálního zoomu

Digitální zoom pomáhá přiblížit obraz.

Na obrazovce zobrazení otočte knoflíkuk aktivaci digitálního zoomu a obraz se změní.

U kamery bez LRF můžete také stisknutím  vybrat digitální zoom.

3.2.5 Nastavení jasu obrazovky

Upravuje celkový jas obrazovky. Čím vyšší je úroveň, tím jasnější je obrazovka.

Step 1	Stiskněte knoflíku přejdete do stručné nabídky.

Můžete také stisknout a podržet knoflíku a přejdete do standardní nabídky.

Step 2	Otáčením knoflíku provádíte výběr .

Step 3	Stiskněte knoflík.

Step 4	Otáčením knoflíku nastavte úroveň jasu a poté knoflík stiskněte.

Čím vyšší je úroveň, tím jasnější je obrazovka.

3.2.6 Nastavení jasu snímku

Upravuje jas snímku. Čím vyšší je úroveň, tím jasnější je obrazovka.

Step 1	Stiskněte a podržte tlačítko knoflíku a přejdete do standardní nabídky.

Step 2	Otáčením knoflíku provádíte výběr .

Step 3	Stiskněte knoflík.

Step 4	Otáčením knoflíku nastavte úroveň jasu a poté knoflík stiskněte.

Čím vyšší je úroveň, tím jasnější je obraz.

3.2.7 Nastavení kontrastu

Upravuje kontrast obrazu. Čím vyšší je úroveň, tím větší je kontrast mezi světlými a tmavými oblastmi.

Step 1	Stiskněte knoflíku přejdete do stručné nabídky.

Můžete také stisknout a podržet knoflíku a přejdete do standardní nabídky.

Step 2	Otáčením knoflíku provádíte výběr .

Step 3	Stiskněte knoflík.

Step 4	Otáčením knoflíku vyberte úroveň kontrastu a poté knoflík stiskněte.

Čím vyšší je úroveň, tím jasnější je obrazovka.

3.2.8 Nastavení ostrosti

Upravuje ostrost okrajů obrazu. Čím vyšší je úroveň, tím jasnější jsou okraje obrazu.

Step 1	Stiskněte knoflíku přejdete do stručné nabídky.

Můžete také stisknout a podržet knoflíku a přejdete do standardní nabídky.

Step 2	Otáčením knoflíku provádíte výběr .

Step 3	Stiskněte knoflík.

Step 4	Otáčením knoflíku nastavte úroveň jasu a poté knoflík stiskněte.

Čím vyšší je úroveň, tím jasnější jsou okraje obrazu.

3.2.9 Nastavení stavového řádku

Step 1	Stisknutím a podržením knoflíku přejdete do standardní nabídky.

Step 2	Otáčením knoflíku provádíte výběr  > .

Step 3	Stisknutím knoflíku povolíte OSD a zobrazí se stavový řádek.

Table 3-1 Popis panelu stavu

| Ikona | Název | Popis |
| --- | --- | --- |
|  | Profil vynulování | Zobrazí se aktuální profil vynulování. |
|  | Wi-Fi | Funkce Wi-Fi je povolena. |
|  | Režim scény | Zobrazí aktuální režim scény. |
|  | Úroveň nabití baterie | Zobrazuje v reálném čase úroveň nabití baterie. |

3.3 Konfigurace kamery

3.3.1 Popis nabídky

Když je kamera zapnutá, stisknutím a podržením knoflíku a přejdete do standardní nabídky. Funkce všech tlačítek jsou následující.

●	Otáčením knoflíku posuňte kurzor nahoru nebo dolů.

●	Stiskněte knoflíku nastavte parametry a potvrďte.

●	Stiskněte a podržte knoflíku nebo stisknutím tlačítko napájeníke odejděte.

3.3.2 Stručná nabídka

Stisknutím knoflíku přejdete do stručné nabídky. Můžete nastavit režim scény, jas obrazovky, kontrast, ostrost a zapnout funkci proti přeexponování.

Step 1	Stisknutím knoflíku přejdete do stručné nabídky.

Figure 3-4 Stručná nabídka

Step 2	Otáčením knoflíku vyberte parametry, které chcete konfigurovat.

Table 3-2 Stručná nabídka

| Parametry | Popis |
| --- | --- |
| Režim scény () | Stiskněte knoflík a otáčením knoflíku vyberte režim scény. Informace naleznete v "3.2.3 Nastavení režimu scény". |
| Jas obrazovky () | Stisknutím knoflíku a jeho otáčením vyberte úroveň jasu obrazovky. Informace naleznete v "3.2.5 Nastavení jasu obrazovky". |
| Kontrast () | Stisknutím knoflíku a jeho otáčením vyberte úroveň kontrastu. Informace naleznete v "3.2.7 Nastavení kontrastu". |
| Ostrost () | Stiskněte knoflík a jeho otáčením vyberte úroveň ostrosti. Informace naleznete v "3.2.8 Nastavení ostrosti". |
| Ochrana proti přeexponování () | Stisknutím knoflíku aktivujte funkci, abyste zabránili přeexponování obrazu. |

Step 3	Stisknutím a podržením knoflíku ukončíte a uložíte konfiguraci.

3.3.3 Standardní nabídka

3.3.3.1 Nastavení profilu vynulování

Step 1	Stisknutím a podržením knoflíku přejdete do standardní nabídky.

Step 2	Otáčením knoflíku provádíte výběr .

Step 3	Stiskněte knoflík a poté otáčením knoflíku vyberte profil vynulování podle potřeby.

Kamera podporuje více profilů vynulování.

3.3.3.2 Nastavení vynulování

Prerequisites

Před nastavením vynulování se ujistěte, že jste v části Profil vynulování vybrali skupinu vynulování. Informace naleznete v "3.3.3.1 Nastavení profilu vynulování".

Procedure

Step 1	Stisknutím a podržením knoflíku přejdete do standardní nabídky.

Step 2	Otáčením knoflíku provádíte výběr .

Step 3	Stisknutím knoflíku přejdete na obrazovku konfigurace vynulování.

Step 4	Otáčením knoflíku nastavte parametry zaměřovače.

●	Číslo zaměřovače (): Otáčením knoflíku vyberte číslo zaměřovače.

●	Typ (): Stisknutím knoflíku vyberte typ zaměřovače.

Kamera podporuje více zaměřovačů.

●	Barva (): Stisknutím knoflíku vyberte barvu zaměřovače.

●	Vzdálenost (): Stisknutím knoflíku a otáčením knoflíku nastavte vzdálenost mezi cílem a kamerou.

Step 5	Otáčením knoflíku provádíte výběr  a poté stisknutím knoflíku nastavte poměr digitálního zoomu.

Step 6	Úprava zaměřovače

1) 	Po nasnímání cíle otáčením knoflíku proveďte výběr  a poté stisknutím knoflíku zmrazte obraz.

2) 	Vyberte  a poté stisknutím knoflíku vyberte osu X a osu Y.

3) 	Otáčením knoflíku přesuňte zaměřovač na bod snímání a poté stiskněte knoflík.

4) 	Otáčením knoflíku vyberte možnost Potvrdit pro uložení konfigurace.

Figure 3-5 Nastavit vynulování

3.3.3.3 Nastavení osvětlení napájení

Nastavuje jas osvětlení napájení. Čím vyšší je úroveň, tím jasnější je osvětlení.

Step 1	Stisknutím a podržením knoflíku přejdete do standardní nabídky.

Step 2	Otáčením knoflíku provádíte výběr .

Step 3	Stiskněte knoflík.

Step 4	Otáčením knoflíku nastavte jas osvětlení napájení a poté knoflík stiskněte.

Čím vyšší je úroveň, tím jasnější je osvětlení.

3.3.3.4 Nastavení PIP

Po povolení funkce obraz v obraze lze se zaměřovačem zvětšit cíl v obrazu OSD, který nabízí bližší pohled na cíl s celou vizuální scénou.

Step 1	Stiskněte a podržte tlačítko knoflíku a přejdete do standardní nabídky.

Step 2	Otáčením knoflíku a vyberte .

Step 3	Stiskněte knoflíku chcete-li povolit nebo zakázat funkci PIP.

●	Zapnuto: Na obrazovce se zobrazí obraz OSD a cíl se lze zaměřovačem v obraze OSD zvětšit.

●	Vypnuto: Zakázaní obrazu v obraze.

3.3.3.5 Nastavení připojení k síti Wi-Fi

Po povolení připojení k síti Wi-Fi můžete připojit telefon k hotspotu kamery a poté můžete pomocí aplikace přistupovat ke kameře.

Pro toto rádiové zařízení platí následující frekvenční pásma a režimy a jmenovité limity vysílaného výkonu (vyzařovaného a/nebo vedeného):

| Wi-Fi 2,4 GHz (2,4 GHz až 2,4835 GHz) | 20 dBm |
| --- | --- |

Když je úroveň nabití baterie nižší než 15 %, některé kamery automaticky vypnou funkci Wi-Fi.

Step 1	Naskenujte smartfonem kód QR a nainstalujte aplikaci.

Figure 3-6 Kód QR

Step 2	Stiskněte a podržte tlačítko knoflíku a přejdete do standardní nabídky.

Step 3	Otáčením knoflíku a vyberte  > .

Step 4	Stisknutím a otočením knoflíku nastavíte heslo.

Step 5	Otáčením knoflíku a vyberte .

Step 6	Stiskněte knoflíku povolte funkci Wi-Fi.

Název sítě Wi-Fi: Číslo modelu + sériové číslo.

Step 7	Přihlaste se do aplikace.

Podle návodu přidejte zařízení.

3.3.3.6 Nastavení režimu měření vzdálenosti

Po nastavení režimu měření vzdálenosti může kamera měřit vzdálenost k cílům.

Chcete-li zaručit přesnost měření, mějte při měření vzdálenosti pevnou ruku.

Step 1	Stiskněte a podržte tlačítko knoflíku a přejdete do standardní nabídky.

Step 2	Otáčením knoflíku a vyberte .

Step 3	Stiskněte knoflíku pro vstup do režimu měření vzdálenosti.

Step 4	Stisknutím knoflíku posunete zelené čáry na horní a dolní část cíle, abyste zjistili vzdálenost mezi cílem a kamerou.

Jako příklad použijte následující obrázek:

●	Pokud je cílem vlk, je od kamery vzdálen 30 m.

●	Pokud je cílem králík, je od kamery vzdálen 11 m.

●	Pokud je cílem divočák, je od kamery vzdálen 33 m.

●	Pokud je cílem jelen, je od kamery vzdálen 48 m.

Figure 3-7 Režim měření vzdálenosti

3.3.3.7 Nastavení laserového dálkoměru

Laser může poškodit oči. Když je laser zapnutý, nedívejte se přímo na laserový paprsek ani jej nepozorujte optickými přístroji.

3.3.3.7.1 Úvahy o měření

Cíle měření

Kamera je vhodná pro měření vzdálenosti mezi kamerou a cíli s vysokou odrazivostí (např. dopravní značky na dálnicích), cíli se střední odrazivostí (např. zeď) a cíli s nízkou odrazivostí (např. strom, golfový praporek, sloup veřejného osvětlení a zvíře). Pokud se odrazivost do určité míry sníží, sníží se odpovídajícím způsobem i dosah.

Faktory, které ovlivňují schopnost měření vzdálenosti

●	Odrazivost cíle: Obecně platí, že čím vyšší je odrazivost cíle, tím lepší je schopnost měření vzdálenosti. Například dosah měření kamery je 1 500 m pro cíl se střední odrazivostí, může být až 1 800 m pro cíl s vysokou odrazivostí a 600 m pro cíle s nízkou odrazivostí. (Může se stát, že nezměří cíl, který téměř nevytváří difúzní odraz, jako je například vodní hladina.)

●	Tvar cíle: Pokud je cíl příliš malý nebo nerovný, schopnost měření vzdálenosti se sníží.

●	Úhel měření: Měření je přesnější, pokud je odrazná plocha cíle kolmá ke směru laserového záření. Pokud kameru používáte za extrémních podmínek, může být měření nepřesné.

●	Prostředí měření: Mezi faktory prostředí patří intenzita slunečního svitu, koncentrace vodní páry ve vzduchu a rozptýlené částice (např. déšť, mlha, sníh, mlha a opar).

Schopnost měření vzdálenosti kamerou je definována za následujících podmínek:

●	Cílem měření jsou objekty se střední odrazivostí, například zdi.

●	Odrazná plocha terče je kolmá ke směru laserového záření.

●	Počasí je slunečné, ale ne na přímém slunci.

●	Odrazná plocha je větší než 2 m × 2 m.

3.3.3.7.2 Nastavení režimu laserového dálkoměru

Po nastavení režimu laserového dálkoměru může kamera měřit vzdálenost k cílům.

Chcete-li zaručit přesnost měření, mějte při měření vzdálenosti pevnou ruku.

Step 1	Stiskněte a podržte tlačítko knoflíku a přejdete do standardní nabídky.

Step 2	Otáčením knoflíku a vyberte .

Step 3	Stiskněte knoflíku vyberte režim laserového dálkoměru.

●	Jednou: Po stisknutí tlačítka laseru kamera jednou změří vzdálenost mezi kamerou a cílem.

●	Pokračovat: Po stisknutí tlačítka laseru kamera nepřetržitě měří vzdálenost mezi kamerou a cílem během po určitou dobu, jako např. 15 s, 30 s, 45 s a 60 s.

3.3.3.8 Nastavení inteligentní balistiky

Prerequisites

Před nastavením inteligentní balistiky se ujistěte, že jste nastavili vynulování v části Vynulování. Informace naleznete v "3.3.3.2 Nastavení vynulování".

Procedure

Step 1	Stisknutím a podržením knoflíku přejdete do standardní nabídky.

Step 2	Otáčením knoflíku provádíte výběr .

Step 3	Stisknutím knoflíku nastavíte inteligentní balistiku.

●	Vyberte  a stisknutím knoflíku povolíte nebo zakážete inteligentní balistiku.

●	Vyberte  a stisknutím knoflíku nastavíte parametry.

1.	Otáčením knoflíku vyberte parametr, který chcete konfigurovat.

2.	Stisknutím knoflíku přejděte na obrazovku konfigurace.

3.	Otáčením knoflíku nastavte hodnotu.

Table 3-3 Parametry balistických výpočtů

| Parametry | Popis |
| --- | --- |
| Profil vynulování | Zobrazí profil vynulování, který jste vybrali v části "3.3.3.1 Nastavení profilu vynulování". |
| Nulová vzdálenost | Zobrazí vzdálenost nakonfigurovanou v části "3.3.3.2 Nastavení vynulování". |
| Balistický koeficient | Zadejte podle parametrů na balení náboje. |
| Balistický profil |  |
| Balistická hmotnost | Hmotnost projektilu. |
| Počáteční rychlost | Zadejte parametr podle aktuální situace. |
| Výška zaměřovače | Vzdálenost od osy ústí hlavně k ose kamery. |
| Nadmořská výška | Nadmořská výška aktuální polohy. |
| Teplota | Aktuální okolní teplota. |
| Tlak | Aktuální okolní tlak. |
| Rychlost větru | Zadejte parametr podle aktuální situace. |
| Úhel směru větru |  |

4.	Stisknutím a podržením knoflíku uložte konfiguraci.

Figure 3-8 Výsledek výpočtu (cílová vzdálenost ≤ nakonfigurovaná vzdálenost)

Figure 3-9 Výsledek výpočtu (cílová vzdálenost ＝ nakonfigurovaná vzdálenost)

Figure 3-10 Výsledek výpočtu (cílová vzdálenost ≥ nakonfigurovaná vzdálenost)

3.3.3.9 Nastavení funkcí

Step 1	Stiskněte a podržte tlačítko knoflíkua přejdete do standardní nabídky.

Step 2	Otáčením knoflíku a vyberte.

Step 3	Stiskněte knoflíku přejdete na obrazovku Funkce (Function).

Step 4	Otáčením knoflíku vyberte funkci, kterou chcete konfigurovat.

Table 3-4 Nastavení funkcí

| Funkce | Popis |
| --- | --- |
| Kompas () | Stiskněte knoflíku zapněte funkci kompasu a na obrazovce se zobrazí informace o poloze. |
| Kalibrace kompasu () | Stiskněte knoflíku k inicializaci polohy. Za 15 s otočte zaměřovačem podél tří os označených ikonou, přičemž každá osa se otočí nejméně o 360°. Po 15 s se kalibrace automaticky dokončí a přejde se do hlavní nabídky. |
| Logo () | Stiskněte knoflíku povolíte zobrazení loga a logo se zobrazí v levém dolním rohu obrazovky. |
| OSD () | Stiskněte knoflíku povolíte zobrazení OSD a zobrazí se stavový řádek. |
| Automatický záznam () | Když snímač nárazu kamery detekuje náraz, automaticky nahraje video a zaznamená nádherný okamžik lovu. Informace naleznete v "3.4.1.1 Automatické nahrávání". |
| Mikrofon () | Stiskněte knoflíku povolte nebo zakažte mikrofon. ● Zapnuto: Videa se nahrají se zvukem. ● Vypnuto: Videa se nahrají bez zvuku. |

3.3.3.10 Nastavení systému

Step 1	Stiskněte a podržte tlačítko knoflíku a přejdete do standardní nabídky.

Step 2	Otáčením knoflíku a vyberte .

Step 3	Stiskněte knoflíku přejdete na obrazovku Nastavení systému.

Step 4	Otáčením knoflíku vyberte parametr, který chcete konfigurovat.

Table 3-5 Nastavení systému

| Parametr | Popis |
| --- | --- |
| Heslo sítě Wi-Fi () | Nastavte heslo sítě Wi-Fi kamery. |
| Automatický pohotovostní režim () | Stiskněte knoflíku nastavte čas automatického pohotovostního režimu. Kamera automaticky přejde do pohotovostního režimu v nastaveném čase. |
| Automatické vypnutí () | Stiskněte knoflíku nastavte čas automatického vypnutí. Informace naleznete v "3.1.2 Automatické vypnutí". |
| Režim USB () | Stiskněte knoflíku vyberte režim USB. ● Zapnuto: Kameru lze použít jako úložné zařízení. ● Vypnuto: Nabijte kameru. |
| Jazyk () | Stiskněte knoflíku vyberte požadovaný jazyk. |
| Jednotka () | Stiskněte knoflíku vyberte jednotku z m a yd. |
| Verze () | Stiskněte knoflíku k zobrazení informací o zařízení |
| Obnovení výchozího nastavení () | Stiskněte knoflíku obnovíte výchozí nastavení parametrů. |
| Nastavený čas () | ● Zobrazení čas (): Stisknutím knoflíku zobrazíte čas. ◇ Čas: Na obrazovce se zobrazuje čas. ◇ Datum a čas: Na obrazovce se zobrazuje datum a čas. ◇ VYP: Datum a čas se na obrazovce nezobrazují. ● Nastavený čas: ◇ : Stisknutím knoflíku vyberte formát času, který se má zobrazovat. ◇ : Stisknutím knoflíku vyberte čas, který má být nastaven; stisknutím knoflíku vyberte rok, měsíc, den, hodinu nebo minutu a poté otáčením knoflíku nastavte hodnotu. |

3.4 Video a snímek

3.4.1 Nahrávání videí

3.4.1.1 Automatické nahrávání

Když snímač nárazu kamery detekuje náraz, automaticky nahraje video a zaznamená nádherný okamžik lovu.

Step 1	Stiskněte a podržte knoflíku a přejdete do standardní nabídky.

Step 2	Ve standardní nabídce otočte knoflíku a vyberte  > .

Step 3	Otáčením knoflíku povolíte nebo zakážete Automatické nahrávání.

●	Zapnuto: Kamera bude nahrávat videa, když snímač nárazu kamery detekuje náraz.

●	Vypnuto: Kamera nebude nikdy nahrávat videa.

3.4.1.2 Nahrávání videí

Před nahráváním videa se ujistěte, že jste vypnuli režim USB.

V rozhraní prohlížení stiskněte a podržte tlačítko  po dobu 3 sekund, abyste zahájili nahrávání videa. Zobrazí se zelená ikona  a doba nahrávání.

Stiskněte a podržte tlačítko  po dobu 3 sekund nahrávání zastavíte. Po zastavení nahrávání se čas nahrávání zobrazí normálně.

3.4.2 Pořizování snímků

Před pořizováním snímků se ujistěte, že jste vypnuli režim USB.

Na obrazovce prohlížení stisknutím tlačítka  k pořízení snímků.

Po úspěšném zachycení se na obrazovce zobrazí ikona.

3.4.3 Prohlížení videí a obrázků

Sleduje v reálném čase bod s nejvyšší teplotou.

Step 1	Stisknutím a podržením knoflíku přejdete do standardní nabídky.

Step 2	Otáčením knoflíku provádíte výběr .

Step 3	Stiskněte tlačítko pro vstup do galerie.

Step 4	Otočením knoflíku vyberte video nebo obrázek a stisknutím knoflíku jej zobrazíte.

3.4.4 Export souboru

Exportuje nahrané a zachycené soubory.

Step 1	Připojte kameru k počítači pomocí datového kabelu typu C.

Při prvním připojení se automaticky nainstaluje ovladač.

●	Před spuštěním kamery připojte kabely. Port typu C kamery nevyměňujte za provozu.

●	Po připojení kamery k počítači povolte Režim USB na obrazovce konfigurace režimu USB.

Step 2	Na pracovní ploše počítače dvakrát klikněte na položku Můj počítač a poté otevřete disk kamery v mobilním úložném zařízení.

Step 3	Vyberte soubory, které chcete exportovat, a zkopírujte je do počítače.

Pro přehrávání exportovaných souborů se vyžaduje konkrétní počítačový klient.

Step 4	Odpojte datový kabel typu C od počítače.

Po připojení kamery k počítači lze na kameře zobrazit snímky, ale funkce nahrávání a snímání nebudou k dispozici.

3.5 Napájení

Kameru můžete napájet prostřednictvím dobíjecí baterie dodávané s kamerou nebo nabíjením pomocí kabelu typu C.

3.5.1 Instalace baterie

Step 1	Otevřete kryt přihrádky na baterii.

Step 2	Do přihrádky na baterie vložte jednu baterii.

Ujistěte se, že je baterie instalována kladnou elektrodou směrem dolů.

Step 3	Utáhněte kryt.

3.5.2 Nabíjení

Po spuštění kamery se na úvodním panelu zobrazí informace o baterii. Když je baterie vybitá, včas kameru nabijte, abyste zajistili její normální funkci.

●	Během nabíjení udržujte teplotu baterie od 0 °C do +60 °C (+32 °F až +140 °F).

●	Nabíjejte kameru pomocí datového kabelu, který je součástí dodávky.

Step 1	Při nabíjení otevřete těsnicí kryt portu.

Step 2	Pro nabíjení kamery připojte kabel typu C k portu.

Indikátor nabíjení ukazuje:

●	Střídavě blikající červená a zelená kontrolka: chyba nabíjení.

●	Svítí červená kontrolka: nabíjení.

●	Svítí zelená kontrolka: plně nabito.

●	Vypnuto: není připojeno k datovému kabelu pro nabíjení.

4 Aktualizace systému

Aktualizujte kameru ručně nebo prostřednictvím aplikace.

4.1 Ruční aktualizace

Step 1	Stiskněte a podržte knoflíku a přejdete do standardní nabídky.

Step 2	Otáčením knoflíku a vyberte .

Step 3	Stiskněte knoflíku přejdete na obrazovku konfigurace Nastavení systému

Step 4	Otáčením knoflíku a vyberte .

Step 5	Stiskněte knoflíku povolte režim USB.

Step 6	Zkopírujte soubor s aktualizací (.bin).

Step 7	Restartujte kameru.

4.2 Aktualizace prostřednictvím aplikace

Když aplikace zjistí nový program pro aktualizaci, zobrazí oznámení. Klepnutím na Aktualizace aktualizujte systém.

Appendix 1 Oznámení o shodě

Výrobky tepelné řady mohou podléhat kontrole vývozu v různých zemích nebo regionech, mimo jiné ve Spojených státech, Evropské unii, Spojeném království a/nebo dalších členských zemích Wassenaarského ujednání. Máte-li v úmyslu přenášet, exportovat nebo reexportovat výrobky tepelné řady mezi různými zeměmi, konzultujte prosím s odborníkem na právní předpisy nebo s místními vládními orgány všechny potřebné požadavky na licenci pro export.